工作场所空气中工业酶混合尘与工业酶卫生标准

Health standard for industrial enzyme-containing dust and industrial enzyme in the air of workplace

（编制说明）

复旦大学公共卫生学院

2008年12月

工作场所空气中工业酶混合尘与工业酶卫生标准编制说明

1 编制过程

本标准根据中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所的委托（协议书号x-xxxx-xxx），由复旦大学公共卫生学院负责工作场所空气中工业酶混合尘(总尘)与工业酶卫生标准的研究和引进工作。协作单位有中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、珠海市疾病预防控制中心、河北省卫生监督所、昆山市疾病预防控制中心和诺维信（中国）投资有限公司。

从2004年初开始，进行文献收集、课题设计和方法准备。随后，对4家工业酶生产厂家进行了工作场所环境监测和工人健康评价，同时结合动物实验, 提出工作场所空气中工业酶混合尘的时间加权平均容许浓度和工业酶的时间加权平均容许浓度与短时间接触容许浓度。

2 制订标准的主要依据

工业酶在生产场所中以粉末、颗粒、液态形式存在。用途广泛，主要用于洗涤剂、淀粉、纺织品、皮革、纸张、食品、饲料等的生产。我国企业工业酶总产量达到每年40余万吨，并呈逐年增长趋势。达到工业化规模的酶制剂为α－淀粉酶、蛋白酶和糖化酶（属广义淀粉酶），而糖化酶和α－淀粉酶产量占国有企业酶制剂总产量的80％以上。工业酶是生物大分子蛋白质，一次大剂量或多次小剂量接触可使机体致敏，产生特异性IgE，再次接触可以引发工人的过敏反应，轻者为枯草热（hay fever）样症状和风疹，重者可引起职业性哮喘。含工业酶粉尘对接触工人有不同程度的非特异性鼻、眼和皮肤刺激作用，主要由含工业酶粉尘中的基质（无机盐和有机物质）引起。

2.1理化特性

工业酶是由生物体（细菌、真菌等）产生的大分子蛋白，分子量通常在20,000到483,000之间，不同的工业酶具有不同的氨基酸组成。酶作为催化剂，可以高度特异地增加化学反应的速率。根据酶作用底物，工业酶可分为淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶和脂肪酶等。存在形式有粉末、颗粒、液态。

工业酶混合尘的主要成分为工业酶和作为基质的无机盐和有机物质，及乳香素，纤维素等添加剂。无机盐主要为硫酸钠和重质碳酸钙。硫酸钠(sodium sulfate)，为白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, CAS为7757-82-6， 分子式为Na2SO4，分子量为142.04，熔点884℃，比重2.68g/cm3, 不溶于乙醇，溶于水和甘油。重质碳酸钙(heavy calcium carbonate)为无臭、无味白色粉末或结晶，CAS为471-34-1，分子式Ca2CO3，分子量为100.09，熔点1339℃，比重2.710 g/cm3，不溶于水和醇。有机物质主要为米糠，玉米皮和麦杆，均为纤维物质。

2.2 毒理学研究

工业酶属于低毒生物大分子蛋白质，对人体健康的影响主要为I型过敏反应，轻者可出现枯草热样上呼吸道症状，严重者可出现职业性哮喘。兔、豚鼠和大鼠暴露于4.4 mg/m3结晶型纯枯草杆菌蛋白酶（CAPE）6h，未出现死亡。如在吸入前2周，注入0.03mg枯草杆菌蛋白酶4次使豚鼠致敏，再进行6h吸入实验，可引起致死性效应，豚鼠LC50为2.73 mg/m3 结晶型纯枯草杆菌蛋白酶，致死原因主要是肺水肿和肺出血，其他系统（肝、肾、脾、支气管淋巴结、肾上腺）未见损伤。致敏动物经支气管扩张药预处理后，再进行吸入6h实验，不出现肺水肿和肺出血，提示暴露后产生的肺水肿是由组胺释放引起的。

利用豚鼠气管内实验（GPIT），小鼠支气管实验和小鼠鼻内实验（MINT），以碱性枯草杆菌蛋白酶(Alcalase)为参照评价酶的致敏力。结果均显示，细菌淀粉酶（baterial amylase termamyl）、真菌纤维素酶(fungal exocellulase)致敏力高于碱性枯草杆菌蛋白酶；丝质酸蛋白酶(serine protease)、酸性蛋白酶（savinase）致敏力相当于碱性枯草杆菌蛋白酶；枯草杆菌蛋白酶（subtilisin B）、真菌淀粉酶(fungal a-amylase)致敏力低于碱性枯草杆菌蛋白酶。

本课题利用真菌淀粉纯酶(amylase) 经气管使Balb/c小鼠致敏。结果显示，小鼠血清中出现特异性IgE、IgG；特异性抗体滴度与暴露剂量和暴露次数均有相关性；致敏小鼠血清中总IgE明显高于对照组，与暴露剂量和暴露次数均有相关性。致敏小鼠外周血未出现嗜酸性粒细胞；白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞计数，与对照小鼠无显著差异。肝、肾、脾和肾上腺重量与对照小鼠也无明显差异。致敏小鼠肺脏形态学检查显示，未出现损伤。

2.3职业流行病学研究

流行病学调查表明，工业酶对人体健康的影响主要为I型过敏反应。一次大剂量或多次小剂量接触可使机体致敏，产生特异性IgE；再次接触可以引发工人的过敏反应，轻者为枯草热样症状和风疹，重者可引起职业性哮喘。

7-805)             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Brisman等对300名接触α-淀粉纯酶的面包房和面粉厂工人进行7年前瞻性队列研究发现，当空气中酶浓度为0.7 ng/m3±0.8 ng/m3 CAPE时，累积致敏率（accumulated rate of sensitization）为8.0％；浓度为10.7 ng/m3±2.2 ng/m3 CAPE时，累积致敏率为9.1％；浓度为46.7±16.6 ng/m3 CAPE时，累积致敏率为30.8％；10.7 ng/m3±2.2ng/m3 CAPE接触组与0.7±0.8ng/m3 CAPE接触组皮肤点刺实验(skin prick test)  阳性率的比值和95％可信区间分别为3.9和0.8－20.2，而46.7 ng/m3±16.6ng/m3 CAPE接触组与0.7 ng/m3±0.8ng/m3 CAPE接触组的比值和95％可信区间分别为9.9和2.8-34.6。结果提示，当作业场所淀粉纯酶浓度低于15ng/m3时，年致敏率低于3％。

北欧某工业纯酶生产企业规定作业环境空气中工业酶职业接触限值（Ceiling）为60ng/m3 CAPE。1996年对该厂36名工人调查发现，Alcalase的累积致敏率为50%，36%工人出现流泪，33％打喷嚏，31％胸闷，28%咳嗽，25%流涕。北美资料显示，自20世纪70年代采用15ng/m3行业标准后，至80年代中期，年致敏率低于3％；至80年代后期，无职业性哮喘新病例发生。目前欧美多数洗衣粉行业采用的工业纯酶职业接触限值（8h-TWA）为5-20 ng/m3 CAPE，该接触限值的保护水平为，年致敏率控制在3％以内，不出现过敏症状和职业性哮喘。我国含工业纯酶洗衣粉厂调查显示，当枯草杆菌蛋白酶浓度低于15ng/m3 CAPE，年致敏率低于3％，无职业性哮喘新病例发生。

流行病学调查显示，含工业酶混合粉尘可以引起接触者咳嗽、鼻粘膜刺激（鼻痒、喷嚏、流涕）、眼睛刺激（眼痒、眼痛、流泪）和皮肤刺激（瘙痒、红肿、皮疹），未见其他系统健康效应。提示工业酶混合尘对工人健康的影响主要为皮肤、眼和上呼吸道粘膜的刺激作用。

北欧某酶制剂生产企业规定，作业环境粉尘浓度的职业接触限值（TWA）为2mg/m3, 接触工人无刺激症状出现。含酶洗衣粉厂的调查显示，当作业环境中洗衣粉混合尘的浓度低于1 mg/m3时，接触工人不出现明显的皮肤、眼睛、上呼吸道粘膜等的非特异性刺激作用。含酶洗衣粉主要成分无机盐如直链烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、泡化碱、烧碱、硫酸钠、纯碱，以及一些添加剂如荧光增白剂、香料等。工业酶混合尘的主要成分为工业酶和作为基质的无机盐如硫酸钠、重质碳酸钙等与有机物质，还有乳香素，纤维素等添加剂，因而工业酶混合尘的刺激性比洗衣粉混合尘弱，其引起刺激症状的阈值高于洗衣粉混合尘。

本课题组对河北、珠海和天津4家酶制剂生产厂家（A、B、C、D）进行了作业场所环境监测和

324名接触工人的健康检查；并对173名非接触工人做了健康检查。本课题组根据酶制剂生产经销商产业链有关单位所提供的信息，选择以上厂家。A、B、C厂为中、小型国有企业, 生产工艺和设备较落后，生产粉状酶，C厂还生产未包被的颗粒酶，其发酵液直接经盐析或喷雾干燥以获得纯度较低的工业粗酶，工业酶的品种分别为-淀粉酶，糖化酶和酸性蛋白酶。D厂为北欧某酶制剂企业在中国天津的分厂，设备先进，管理良好，有严格的操作规程。生产包裹酶，其发酵液经过滤或加载体吸附去除残渣和菌体后，经硫化床或喷雾干燥以获取高纯度的工业纯酶；工业酶的品种有蛋白酶、淀粉酶和纤维素酶。

A、B、C厂工业酶粉尘（总尘）的采集选用MSA－ESCORT ELF个体采样器，采用Waterman玻

璃纤维滤膜，采样流量为2L/m，采样时间为210-240min。D厂工业酶粉尘的采集选用Gilian－Aircon2大容量采样器，采用Teflon滤膜，采样流量为25L/m，定点采样60-90min。A、B、C厂酶浓度采用酶活力检测法（分光光度法）测定; 根据厂商提供的单位质量酶活力 （IU/g）, 将检测出的酶活力 （IU）除以单位质量酶活力即得酶质量（µg），再除以采集空气体积（m3），可得工业酶浓度(µg/m3)。D厂酶浓度采用ELISA测定。A、B、C和D厂含工业酶粉尘浓度采用滤膜质量法检测。

表1，2分别显示了A、B、C和D厂作业环境工业酶的监测情况。根据A、B、C厂家提供资料显示，1单位酶活力（u）-淀粉酶、糖化酶和酸性蛋白酶分别相当于0.26 µg、0.5µg和1.5µg工业酶；根据以上资料计算所得的A、B、C厂工业酶几何平均浓度分别为7.67µg/m3、13.50µg/m3和6.28µg/m3（表1）。D厂管理良好，有严格的操作规程，各工段作业环境中工业酶平均几何浓度均低于15ng/m3CAPE。表3、4分别显示了A、B、C和D厂含工业酶混合尘的监测情况。A、B、C厂作业环境中粉尘浓度均高于1mg/m3， D厂各生产工段空气中粉尘浓度均低于1 mg/m3。环境监测提示，粉状酶的生产及落后的生产工艺，是造成作业场所空气中粉尘浓度较高的主要原因。

表1  A、B、C厂作业环境工业酶浓度监测情况

| 工厂 | 酶的品种 | 工段 | N | 工业酶(u/m3)* |  | 换算所得工业酶 (µg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 几何均数 | 范围 | 几何均数 | 范围 |
| A | －淀粉酶 | 粉碎 | 4 | 21.31 | 8.49-36.06 | 7.08 | 2.82-11.98 |
|  |  | 干燥 | 7 | 23.93 | 7.57-121.04 | 7.94 | 2.51-40.61 |
|  |  | 包装 | 9 | 23.36 | 11.81-45.30 | 13.50 | 3.62-25.37 |
| B | 糖化酶 | 包装 | 6 | 27.00 | 7.25-50.74 | 13.50 | 3.62-25.37 |
| C | 酸性蛋白酶 | 干燥 | 4 | 0.4 | 0.08-2.07 | 0.60 | 0.12-3.10 |
|  |  | 粉碎 | 3 | 2.15 | 0.33-10.15 | 3.23 | 0.50-15.23 |
|  |  | 复配 | 8 | 8.81 | 0.87-49.45 | 13.21 | 1.30-74.17 |
|  |  | 造粒 | 5 | 1.6 | 0.39-2.87 | 2.40 | 0.59-4.33 |
|  |  | 包装（中） | 14 | 3.44 | 0.08-22.34 | 5.16 | 0.12-33.51 |
|  |  | 包装（小） | 5 | 9.6 | 2.07-22.34 | 14.40 | 3.11-33.51 |

（* u：单位酶活力）

**根据厂商提供的单位质量酶活力 （IU/g）, 将检测出的酶活力 （IU）除以单位质量酶活力即得酶质量（µg），再除以采集体积（m3），可得工业酶浓度(µg/m3)。

表2  D厂作业环境工业酶浓度监测情况

| 工段 | 酶的品种 | 样品数 | 工业酶（ng/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| 造粒 | 蛋白酶 | 910 | 8.31 | 0.01-373.49 |
|  | 纤维素酶 | 347 | 4.79 | 0.27-335.36 |
| 包装 | 蛋白酶 | 465 | 9.76 | 0.43-1658.33 |
|  | 淀粉酶 | 394 | 8.06 | 0.68-2051.11 |
|  | 纤维素酶 | 84 | 10.02 | 2.48-178.46 |

表3  A、B、C厂各工段作业环境中工业酶混合尘浓度监测情况

| 工厂 | 工段 | N | 含工业酶粉尘（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| A | 粉碎 | 4 | 6.93 | 2.56-14.56 |
|  | 干燥 | 7 | 6.75 | 2.28-26.40 |
|  | 包装 | 9 | 8.55 | 5.66-21.36 |
| B | 包装 | 6 | 10.95 | 1.85-52.20 |
| C | 粉碎 | 3 | 2.49 | 0.39-11.71 |
|  | 复配 | 8 | 6.52 | 1.00-23.04 |
|  | 造粒 | 5 | 2.07 | 0.80-3.33 |
|  | 包装（中） | 5 | 12.41 | 1.10-82.98 |
|  | 包装（小） | 14 | 1.15 | 0.33-13.13 |

表4  D厂各工段作业环境工业酶混合尘浓度监测情况

| 工段 | 采样方式 | N | 含工业酶粉尘（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| 造粒 | 定点采样 | 2 | 0.33 | 0.24-0.46 |
| 复配 | 定点采样 | 7 | 0.39 | 0.16-0.75 |
| 包装（大） | 定点采样 | 3 | 0.61 | 0.4-0.75 |

接触工人和对照组人群的健康检查包括检测工人致敏状态的皮肤点刺实验，问卷调查和肺功能检查。调查问卷主要包括职业史、过敏史、吸烟史、鼻部症状（鼻痒、喷嚏、流涕）、眼部症状（眼痒、红肿、流泪）和皮肤症状（皮肤瘙痒、红肿、皮疹）。问卷的设计参考了调查工业酶接触工人健康效应的文献，评价含酶洗衣粉粉尘接触工人健康效应的调查问卷和北欧某大型酶制剂生产企业工人定期健康体检的调查问卷。

A、B、C厂工业酶接触工人分别接受以-淀粉酶、糖化酶和酸性蛋白酶为测试抗原的皮肤点刺实验，累积致敏率分别为25.4%（18/67）、10.0%(1/10)和8.2%(5/61)；A、B、C厂工人工龄分别为9.81±6.75年、3.50±2.10年和3.14±2.71年，结果提示，A、B、C厂年致敏率均低于3％。D厂工业酶接触工人接受以蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶为测试抗原的皮肤点刺实验，累积致敏率分别为3.5％（5/136）、6.4％（9/132）、5.0％（7/134）；D厂工人工龄为5.54±3.25年，其年致敏率也低于3%。对照组未发现有阳性反应者。从表5、6可看出，工龄越长，累积致敏率越高，但无统计学显著性差异。

表5  A、B、C厂皮肤点刺试验阳性率与工龄的关系

| 工龄 | 样本量 | 阳性数 | 阳性率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| <1年 | 29 | 2 | 6.9 |
| 1-3年 | 33 | 5 | 15.2 |
| >3年 | 66 | 16 | 24.2 |

表6  D厂皮肤点刺试验阳性率与工龄的关系

| 工龄 | 样本量 | 阳性数 | 阳性率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| <3年 | 43 | 2 | 4.7 |
| >3年 | 96 | 18 | 18.8 |

A、B、C厂致敏工人中各症状的发生率高于非致敏工人发生率，但无明显统计学差异（p>0.05），结果提示在工业粗酶低于15µg/m3接触水平下，只引起工人的致敏现象，而不至于引起致敏工人的过敏反应（表7）。D厂致敏工人中各症状的发生率与非致敏工人比较，也无明显差异（p>0.05），提示在工业纯酶低于15ng/m3接触水平下，只引起工人的致敏现象（表8）。

表7  A、C厂致敏与非致敏工人中症状发生率比较

| 症状（％） | 阳性(n=23) | 阴性（n=115） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸闷 | 0 | 1.8 | 0.509 |
| 呼吸急促 | 0 | 2.8 | 0.417 |
| 咳嗽 | 4.3 | 2.8 | 0.697 |
| 皮肤症状 | 4.3 | 3.7 | 0.890 |
| 鼻部症状 | 39.1 | 21.9 | 0.058 |
| 眼睛症状 | 17.4 | 18.7 | 0.884 |

表8  D厂致敏与非致敏工人中症状发生率比较

| 症状（％） | 阳性(n=20) | 阴性（n=121） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸闷 | 0 | 0 | - |
| 呼吸急促 | 0 | 0.8 | 1.000 |
| 咳嗽 | 5.0 | 2.5 | 0.529 |
| 皮肤症状 | 5.0 | 5.8 | 0.888 |
| 鼻部症状 | 15.0 | 4.1 | 0.052 |
| 眼睛症状 | 15.0 | 5.8 | 0.137 |

FVC/FVC预测值<80%、FEV1.0/FEV1.0预测值<75%或FEV1.0/FVC<70%认为肺功能异常。结果显示，A、B、C厂致敏工人和非致敏工人各项指标的异常率均无明显统计学差异（p>0.05），结果提示在工业粗酶低于15µg/m3接触水平下，只引起工人致敏，而不至于引起致敏工人肺功能的进一步损伤和哮喘（表9）。D厂致敏工人和非致敏工人各项指标的异常率也无显著差异（p>0.05），提示在工业纯酶低于15ng/m3ACPE接触水平下，只引起工人的致敏现象（表10）。

表9  A、C厂致敏与非致敏工人肺功能异常率比较

| 测试指标 （％） | 阳性组 （n＝23） | 阴性组 （n＝94） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| FVC/FVC预测值 | 8.7 | 4.3 | 0.387 |
| FEV1.0/FEV1.0预测值 | 0 | 0 | - |
| FEV1.0/FVC | 0 | 0 | - |

表10  D厂致敏与非致敏工人肺功能异常率比较

| 测试指标 （％） | 阳性组 （n＝20） | 阴性组 （n＝121） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| FVC/FVC预测值 | 10.5 | 6.0 | 0.467 |
| FEV1.0/FEV1.0预测值 | 5.3 | 2.6 | 0.524 |
| FEV1.0/FVC | 0 | 7.8 | 0.359 |

按照作业环境含工业酶混合尘的监测结果，将以上4厂接触工人分为>4mg/m3 和 <4mg/m3两组。问卷调查显示（表11），粉尘浓度>4mg/m3接触组鼻部和眼部刺激症状均明显高于对照组（p<0.05）和粉尘浓度<4mg/m3接触组（p<0.05）。粉尘浓度<4mg/m3接触组与对照组比较，刺激症状均无显著差异（p>0.05）。

表11 各接触组症状发生率比较

| 症状 | >4mg/m3 （n＝111） |  |  | <4mg/m3 （n＝210） |  |  | 对照组 （n＝178） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 无 | ％ | 有 | 无 | ％ | 有 | 无 | ％ |
| 咳嗽 | 5 | 88 | 5.4 | 6 | 188 | 3.1 | 5 | 171 | 2.8 |
| 皮肤刺激 | 5 | 88 | 5.4 | 8 | 186 | 4.1 | 7 | 169 | 4.0 |
| 鼻部刺激 | 25 | 68 | 26.9* | 19 | 175 | 9.8 | 10 | 166 | 5.7 |
| 眼部刺激 | 21 | 72 | 22.2* | 18 | 176 | 9.1 | 14 | 162 | 8.0 |

(*与对照组和粉尘浓度<4mg/m3接触组比较，p<0.05)

根据作业环境含工业酶粉尘的监测结果，将接触组分为0.5，3，10 mg/m3三组，0 mg/m3为对照组（表12）。应用基准剂量计算软件（Benchmark Dose software，BMDS），计算各刺激症状的基准剂量和基准剂量95%下限值（95％BMD Lower Bound, BMDL）。结果显示，较为敏感的鼻部刺激症状的BMD和BMDL分别为4.88mg/m3, 3.84 mg/m3（表13）。

表12  粉尘引起刺激症状的剂量反应关系

| 剂量 | 样本量 | 咳嗽 | 皮肤症状 | 鼻部症状 | 眼部症状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mg/m3) |  | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 0 | 176 | 2.8 | 4.0 | 9.1 | 8.0 |
| 0.5 | 141 | 2.8 | 1.8 | 5.7 | 7.1 |
| 3 | 109 | 3.7 | 5.7 | 22.0 | 16.5 |
| 10 | 37 | 8.1 | 8.1 | 32.4 | 27.0 |

表13  各种刺激症状的BMD和BMDL浓度（mg/m3）

| 症状 | BMR | BMD | BMDL |
| --- | --- | --- | --- |
| 咳嗽 | 0.1 | 13.60 | 8.01 |
| 皮肤症状 | 0.1 | 13.55 | 7.80 |
| 鼻部症状 | 0.1 | 4.88 | 3.84 |
| 眼部症状 | 0.1 | 6.17 | 4.60 |

调查显示，各厂肺功能异常率与对照组比较，均无明显差异（表14）。结果提示，含工业酶粉尘接触工人虽然出现咳嗽、皮肤、鼻和眼粘膜刺激症状，但未对肺功能产生明显损伤。

表14   各工厂工人肺功能测定结果

|  | FVC/FVC预测值 |  |  | FEV1.0/FEV1.0预测值 |  |  | FEV1.0/FVC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 异常 | 正常 | ％ | 异常 | 正常 | ％ | 异常 | 正常 | ％ |
| A | 3 | 53 | 5.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| C | 3 | 57 | 5.0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| D | 9 | 126 | 6.7 | 4 | 131 | 3.0 | 8 | 126 | 6.3 |
| 对照组 | 3 | 145 | 2.0 | 1 | 147 | 0.7 | 4 | 132 | 2.9 |

2.4 国内外卫生标准

枯草杆菌蛋白酶国内外卫生标准

| 国家/地区/机构 | 类型 | 限值(ng/m3) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | TWA | 15 | CAPE |
|  | STEL | 30 | CAPE |
| ACGIH-TLV | CEILING | 60 | CAPE (1971-2000) |
| OSHA－PEL | CEILING | 60 | CAPE |
| HSE-OES（英国） | TWA/STEL | 60 | CAPE |
| 澳大利亚、加拿大、丹麦 | CEILING | 60 | CAPE |
| AISE国际肥皂洗涤剂和防护用品协会 | TWA | 15-20 | CAPE |
| 某些洗衣粉行业标准 | CEILING | 8-20 | CAPE |

其他工业酶TWA限值

| 国家/地区/机构 | 酶类 | 限值（ng/m3） |
| --- | --- | --- |
| AISE | 脂肪酶 | 5-20 |
|  | 淀粉酶 | 5-15 |
|  | 纤维素酶 | 8-20 |
| 某大型酶制剂企业行业标准 | 脂肪酶 | 40 |
|  | 淀粉酶 | 40 |
|  | 纤维素酶 | 40 |

含工业酶粉尘国内外标准

| 国家/地区/机构 | 粉尘 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 北欧大型酶制剂生产企业 | 含工业酶粉尘 | TWA 2 |
| 中国 | 洗衣粉混合尘 | STEL 2 |

3 工作场所空气中工业酶混合尘（总尘）与工业酶卫生标准建议

ACGIH等制定的枯草杆菌蛋白酶职业接触限值为60ng/m3CAPE(ceiling)，适用于生产和使用枯草杆菌蛋白酶的所有企业。动物实验显示，细菌淀粉酶和真菌纤维素酶的致敏力均高于碱性枯草杆菌蛋白酶。

研究表明，在60ng/m3 CAPE水平下，致敏工人仍有枯草热样症状出现；在15ng/m3水平下，年致敏率低于3％，不出现过敏症状和职业性哮喘。现场调查显示，北欧某酶制剂企业在中国天津的分厂纯酶作业环境中工业酶平均浓度低于15ng/m3CAPE，接触工人年致敏率低于3%；致敏工人中各症状的发生率和肺功能异常率与非致敏工人比较，无明显统计学差异。

本课题利用真菌淀粉纯酶(amylase) 经气管使Balb/c小鼠致敏，发现.2µg/kgBW真菌淀粉纯酶为Balb/c小鼠产生致敏现象而未出现过敏反应的最低有作用剂量（LOAEL）；考虑到人与动物间的差异（*10）， 取安全系数为10，则20ng/kgBW真菌淀粉纯酶为人的LOAEL。以人的体重60kg计，通气量为10m3/8h，则真菌淀粉纯酶对人的LOAEL浓度为120ng/m3。动物实验显示，细菌淀粉酶，真菌纤维素酶，碱性枯草杆菌蛋白酶，丝质酸蛋白酶和酸性蛋白酶的致敏力均高于真菌淀粉酶，考虑致敏力差异安全系数10，则12ng/m3为工业纯酶职业接触的建议限值，与北欧某酶制剂企业在中国天津分厂的现场调查结果相近。

国内企业（A、B、C厂）工业粗酶纯度低，致敏力较弱，不同于北欧酶制剂企业天津分厂生产的

工业纯酶。现场调查显示，工业粗酶浓度低于15µg/m3，接触工人年致敏率低于3%，致敏者未出现过

敏反应和肺功能下降。而文献资料表明，在60ng/m3CAPE水平下，致敏工人仍可出现枯草热样症状。

其原因可能由于我国工业粗酶的生产，在菌种的筛选、诱变、保存、发酵和培养基的配制水平均较落后，

因而所生产的工业酶纯度较低，致敏力也较弱。动物实验显示，不同菌种在不同的条件下发酵产生的工

业酶致敏力也不完全相同。

综上，工业酶作业场所酶浓度低于15µg/m3时，接触工人年致敏率低于3％，未出现过敏反应和肺功能下降；以出现致敏状态（sensitization）而未出现过敏反应（allergy）和肺功能下降作为观察指标（endpoint），可视15µg/m3为最低有作用剂量（LOAEL）。考虑到我国工业酶生产工艺在不断改进，工业酶的纯度和致敏力将不断提高，为安全起见，设安全系数10，建议工业粗酶作业场所工业酶时间加权平均容许浓度为1.5µg/m3，短时间接触容许浓度3µg/m3。

毒理学研究和流行病学资料都表明，含工业酶混合尘对工人健康的影响主要为皮肤、眼和上呼吸道粘膜的刺激作用。丹麦某酶制剂生产企业规定，作业环境粉尘浓度的职业接触限值（TWA）为2mg/m3, 接触工人无刺激症状出现。含酶洗衣粉厂的调查显示，当作业环境中洗衣粉混合尘的浓度低于1 mg/m3时，接触工人不出现明显的皮肤、眼睛、上呼吸道粘膜等非特异性刺激作用。工业酶混合尘的刺激性比

洗衣粉混合尘弱，提示工业酶混合尘引起刺激症状的阈值高于洗衣粉混合尘。本次调查发现，当工业酶混合尘浓度高于4mg/m3，接触者皮肤、鼻部和眼部刺激的发生率均明显高于对照组（p<0.05）和粉尘浓度低于4mg/m3的接触组；当混合尘浓度低于4mg/m3，刺激症状的发生率均下降，但与对照组比较无显著性差异。应用基准剂量计算软件计算得出，较为敏感的鼻粘膜刺激症状的BMD和BMDL分别为4.88mg/m3, 3.84 mg/m3。结果提示，以鼻粘膜刺激症状作为观察指标（endpoint），工业酶混合尘的最低有作用浓度（LOAEL）为4.88 mg/m3，最大无作用浓度（NOAEL）为3.84mg/m3。

综合本次调查结果和毒理学资料，参考国外有关大型企业推荐标准的经验和资料，结合我国国情，同时考虑到本次调查的样本量较小，取安全系数为2，建议工业酶混合尘（总尘）时间加权平均容许浓度（PC－TWA）为2mg/m3。

4 实现建议标准值的可行性研究

参加本次调查的工业粗酶作业场所检测的78个样品中，有12个样品（15.38％）低于2µg/m3，有9个样品（11.54％）在2-4µg/m3，57个样品（73.08%）高于4µg/m3。按A, B, C三家厂作业场所工业酶混合尘61个样品监测结果(几何均数)，22个样品≤2mg/m3（36%）；19个样品3-8 mg/m3（31%），波动范围略高于2倍的超限倍数；其余1/3（20/61）为9-12 mg/m3。如能进行工艺改革，生产颗粒酶，并建立严格的操作规程，作业场所工业粗酶可逐步达到标准要求；加强防护措施、改善车间清洁管理，工业酶混合尘浓度也不难控制在2 mg/m3和超限倍数≤2的范围内。

5 标准达到的水平

本课题借鉴了国外制定工业酶粉尘标准的经验，共享了国内外有关资料。在此基础上，综合本次调查结果，提出适合我国国情的作业场所工业酶混合尘与工业酶的卫生标准建议值。

工作场所空气中工业酶混合尘与工业酶卫生标准

(制定依据资料)

复旦大学公共卫生学院

2008年 12月

前言

本标准根据中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所的委托（协议书号x-xxxx-xxx），由复旦大学公共卫生学院负责工作场所空气中工业酶混合尘(总尘)与工业酶卫生标准的研究和引进工作。协作单位有中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、珠海市疾病预防控制中心、河北省卫生监督所、昆山市疾病预防控制中心和诺维信（中国）投资有限公司。

目前，我国国有企业工业酶总产量达到每年40余万吨，并呈逐年增长趋势；酶制剂品种也由-淀粉酶单一品种扩大到酸性蛋白酶、碱性脂肪酶、糖化酶等20余个品种。达到工业化规模的酶制剂为α-淀粉酶、蛋白酶和糖化酶（属广义淀粉酶），而糖化酶和α-淀粉酶产量占国有企业酶制剂总产量的80％以上。工业酶产量大，生产性接触工人较多，因而有必要制定工作场所空气中工业酶卫生标准来控制生产工人接触水平，保护工人健康，促进酶制剂行业职业卫生规范管理。

从2004年初开始，进行文献收集、课题设计和方法准备。随后，对4家工业酶生产厂家进行了工作场所环境监测和工人健康评价，同时结合动物实验, 提出工作场所空气中工业酶混合尘(总尘)的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)和工业酶的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)与短时间接触容许浓度(PC-STEL)。

制订标准的主要依据

工业酶在生产场所中以粉末、颗粒、液态形式存在。用途广泛，主要用于洗涤剂、淀粉、纺织品、皮革、纸张、食品、饲料的生产[1]。工业酶是生物大分子蛋白质，一次大剂量或多次小剂量接触可使机体致敏，产生特异性IgE，再次接触可引发过敏反应，轻者为枯草热（hay fever）样症状和风疹，重者可引起职业性哮喘。 含工业酶混合尘对接触工人有不同程度的非特异性鼻、眼和皮肤刺激作用，主要由含工业酶粉尘中的基质（无机盐和有机物质）引起。

一、理化特性

工业酶是由生物体（细菌、真菌等）产生的大分子蛋白，分子量通常在20,000到483,000之间，不同的工业酶具有不同的氨基酸组份。根据酶作用底物，工业酶可分为淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、脂肪酶等。本研究所涉及工业酶为-淀粉酶、酸性蛋白酶和糖化酶。存在形式有粉末、颗粒、液态。

工业酶混合尘的主要成分为工业酶和作为基质的无机盐和有机物质，还有乳香素，纤维素等添加剂。无机盐主要为硫酸钠和重质碳酸钙。硫酸钠(sodium sulfate)，为白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，CAS为7757-82-6， 分子式为Na2SO4，分子量为142.04，熔点884℃，比重2.68g/cm3，不溶于乙醇，溶于水和甘油[2]；重质碳酸钙(heavy calcium carbonate)为无臭、无味白色粉末或结晶，CAS为471-34-1，分子式Ca2CO3，分子量为100.09，熔点1339℃，比重2.710 g/cm3，不溶于水和醇[3]。有机物质主要为米糠，玉米皮和麦杆，均为纤维物质。

二、毒理学研究

工业酶属于低毒生物大分子蛋白质，对人体健康的影响主要为I型过敏反应，轻者可出现枯草热样上呼吸道症状，也可引起风疹，鼻炎和结膜炎，严重者可出现职业性哮喘[4]。兔、豚鼠和大鼠暴露于4.4 mg/m3枯草杆菌蛋白纯酶（crystalline active pure enzyme，CAPE）6h，未出现死亡。如在吸入前2周，经皮注入0.03mg枯草杆菌蛋白酶4次使豚鼠致敏，再进行6h吸入实验，可引起致死性效应;豚鼠LC50为2.73 mg/m3枯草杆菌蛋白纯酶，致死原因主要是肺水肿和肺出血，其他系统（肝、肾、脾、支气管淋巴结、肾上腺）未见损伤。致敏动物经支气管扩张药预处理后，再进行吸入6h实验，不出现肺水肿和肺出血，提示暴露后产生的肺水肿是由组胺释放引起的[5]。

利用豚鼠气管内实验（GPIT），小鼠支气管实验和小鼠鼻腔内实验（MINT），以碱性枯草杆菌蛋白酶(Alcalase)为参照评价酶的致敏力。结果显示，细菌淀粉酶（bacterial amylase termamyl）、真菌纤维素酶(fungal exocellulase) 致敏力高于碱性枯草杆菌蛋白酶；丝质酸蛋白酶 (serine protease)、酸性蛋白酶（savinase）致敏力相当于碱性枯草杆菌蛋白酶；枯草杆菌蛋白酶（subtilisin B）、真菌淀粉酶(fungal a-amylase) 致敏力低于碱性枯草杆菌蛋白酶[6-8]。

本课题采用真菌淀粉纯酶(amylase) 经气管使Balb/c小鼠致敏。结果显示，小鼠血清中出现特异性IgE,、IgG；特异性抗体滴度与暴露剂量和暴露次数均有相关性；致敏小鼠血清中总IgE明显高于对照组，与暴露剂量和暴露次数均有相关性。致敏小鼠外周血未出现嗜酸性粒细胞；白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞计数，与对照小鼠无显著差异。肝、肾、脾和肾上腺重量与对照小鼠也无明显差异。致敏小鼠肺脏形态学检查，未见损伤。

兔、豚鼠和大鼠暴露于36.8mg/m3含枯草杆菌蛋白酶粉尘（含12％结晶纯酶），进行6h吸入实验，未见引起动物死亡。暴露于4.2mg /m3含枯草杆菌蛋白酶粉尘的豚鼠仅出现轻度兴奋。如果在吸入染毒前2周，注入0.03mg枯草杆菌蛋白酶4次使豚鼠致敏，再进行6h吸入染毒实验，可引起致死性效应。豚鼠LC50为24.7mg/m3 含枯草杆菌蛋白酶粉尘；豚鼠暴露3.5h后死亡，致死原因主要是肺水肿和肺出血，其他系统（肝、肾、脾、支气管淋巴结、肾上腺）未见损伤。致敏动物经支气管扩张药预处理后，再进行6h吸入实验，未见肺水肿和肺出血，提示暴露后所产生的肺水肿是由于组胺释放所致[9]。

硫酸钠为无机盐，急性毒性分级属于低毒。急性毒性实验表明，小鼠经口LD50为5989mg/kg[10]。目前无资料显示硫酸钠有致癌、致畸、致突变和致敏作用[11]。硫酸钠对眼睛和皮肤有轻度的刺激作用。

重质碳酸钙为无机盐。长期吸入含有3%－20%碳酸钙结晶的石灰石粉尘，可出现上呼吸道萎缩性卡他、支气管炎，同时伴有肺气肿，严重者产生弥漫性硬化型尘肺 [12]。

三、职业流行病学调查资料

职业流行病学调查表明，工业酶对人体健康的影响主要为I型过敏反应。一次大剂量或多次小剂量接触可使机体致敏，产生特异性IgE，再次接触可以引发工人的过敏反应，轻者为枯草热样症状和风疹，重者可引起职业性哮喘[4]。

7-805)             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Brisman等对300名接触α-淀粉纯酶的面包房和面粉厂工人进行7年前瞻性队列研究发现，当空气中酶浓度为0.7 ng/m3±0.8 ng/m3 CAPE时，累积致敏率（accumulated rate of sensitization）为8.0％；浓度为10.7 ng/m3±2.2 ng/m3 CAPE时，累积致敏率为9.1％；浓度为46.7 ng/m3±16.6 ng/m3 CAPE时，累积致敏率为30.8％；10.7 ng/m3±2.2ng/m3 CAPE接触组与0.7 ng/m3±0.8ng/m3 CAPE接触组皮肤点刺实验(skin prick test) 阳性率的比值和95％可信区间分别为3.9和0.8－20.2，而46.7 ng/m3±16.6ng/m3 CAPE接触组与0.7 ng/m3±0.8ng/m3 CAPE接触组的比值和95％可信区间分别为9.9和2.8-34.6[13-14]。结果提示，当作业场所淀粉纯酶浓度低于15ng/m3时，年致敏率低于3％。

北欧某工业纯酶生产企业规定作业环境空气中工业酶职业接触限值（Ceiling）为60ng/m3 CAPE。1996年对该厂36名工人调查发现，Alcalase的累计致敏率为50%。36%工人出现流泪，33％打喷嚏，31％胸闷，28%咳嗽，25%流涕。北美资料显示，自20世纪70年代采用15ng/m3行业标准后，至80年代中期，年致敏率低于3％；至80年代后期，无职业性哮喘新病例发生。目前欧美多数洗衣粉行业采用的工业纯酶职业接触限值（8h-TWA）为5-20 ng/m3 CAPE，该接触限值的保护水平为，年致敏率控制在3％以内，不出现过敏症状和职业性哮喘[15]。我国含工业纯酶洗衣粉厂调查显示，当枯草杆菌蛋白酶浓度低于15ng/m3 CAPE，年致敏率低于3％，无职业性哮喘新病例发生[16]。

流行病学调查显示，工业酶混合尘可以引起接触者咳嗽、鼻粘膜刺激（鼻痒、喷嚏、流涕）、眼睛刺激（眼痒、眼痛、流泪）和皮肤刺激（瘙痒、红肿、皮疹），未见其他系统健康效应。提示工业酶混合尘对工人健康的影响主要为皮肤、眼和上呼吸道粘膜的刺激作用。

北欧某酶制剂生产企业规定，作业环境粉尘浓度的职业接触限值（TWA）为2mg/m3，接触工人无刺激症状出现。含酶洗衣粉厂的调查显示，当作业环境中洗衣粉混合尘的浓度低于1 mg/m3时，接触工人不出现明显的皮肤、眼睛、上呼吸道粘膜等的非特异性刺激作用[16]。含酶洗衣粉主要成分无机盐如直链烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、泡化碱、烧碱、硫酸钠、纯碱等和一些添加剂如荧光增白剂、香料等；而工业酶混合尘的主要成分为工业酶和作为基质的无机盐如硫酸钠、重质碳酸钙，以及有机物质，还有乳香素，纤维素等添加剂，因而工业酶混合尘的刺激性比洗衣粉粉尘弱，其引起刺激症状的阈值高于洗衣粉粉尘。

本课题组对河北、珠海和天津4家酶制剂生产厂家（A、B、C、D）进行了作业场所环境监测和

324名接触工人的健康检查；并对173名非接触工人做了健康检查。本课题组根据酶制剂生产经销商产业链有关单位所提供的信息，选择以上厂家。A、B、C厂为中、小型国有企业, 生产工艺和设备较落后，生产粉状酶，C厂还生产未包被的颗粒酶，其发酵液直接经盐析或喷雾干燥以获得纯度较低的工业粗酶，工业酶的品种分别为-淀粉酶，糖化酶和酸性蛋白酶。D厂为北欧某酶制剂企业在中国天津的分厂，设备先进，管理良好，有严格的操作规程。生产包裹酶，其发酵液经过滤或加载体吸附去除残渣和菌体后，经硫化床或喷雾干燥以获取高纯度的工业纯酶；工业酶的品种有蛋白酶、淀粉酶和纤维素酶。

A、B、C厂工业酶粉尘（总尘）的采集选用MSA－ESCORT ELF个体采样器，采用Waterman玻

璃纤维滤膜，采样流量为2L/m，采样时间为210-240min。D厂工业酶粉尘的采集选用Gilian－Aircon2大容量采样器，采用Teflon滤膜，采样流量为25L/m，定点采样60-90min。A、B、C厂酶浓度采用酶活力检测法（分光光度法）测定; 根据厂商提供的单位质量酶活力 （IU/g）, 将检测出的酶活力 （IU）除以单位质量酶活力即得酶质量（µg），再除以采集空气体积（m3），可得工业酶浓度(µg/m3)。D厂酶浓度采用ELISA测定。A、B、C和D厂含工业酶粉尘浓度采用滤膜质量法检测。

表1，2分别显示了A、B、C和D厂作业环境工业酶的监测情况。根据A、B、C厂家提供资料显示，1单位酶活力（u）-淀粉酶，糖化酶和酸性蛋白酶分别相当于0.26 µg、0.5µg和1.5µg相应的工业酶；根据以上资料计算所得的A、B、C厂工业酶几何平均浓度分别为7.67µg/m3、13.50µg/m3和6.28µg/m3。（表1）。D厂管理良好，有严格的操作规程，各工段作业环境中工业酶平均几何浓度均低于15ng/m3CAPE。表3、4分别显示了A、B、C、D厂含工业酶混合尘的监测情况。A、B、C厂作业环境中工业酶混合尘浓度均高于1mg/m3， D厂各生产工段空气中工业酶混合尘浓度均低于1 mg/m3。环境监测提示，粉状酶的生产及落后的生产工艺，是造成作业场所空气中工业酶混合尘浓度较高的主要原因。

表1  A、B、C厂作业环境工业酶浓度监测情况

| 工厂 | 酶的品种 | 工段 | N | 工业酶(IU/m3)* |  | 换算所得工业酶 (µg/m3)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 几何均数 | 范围 | 几何均数 | 范围 |
| A | －淀粉酶 | 粉碎 | 4 | 21.31 | 8.49-36.06 | 7.08 | 2.82-11.98 |
|  |  | 干燥 | 7 | 23.93 | 7.57-121.04 | 7.94 | 2.51-40.61 |
|  |  | 包装 | 9 | 23.36 | 11.81-45.30 | 13.50 | 3.62-25.37 |
| B | 糖化酶 | 包装 | 6 | 27.00 | 7.25-50.74 | 13.50 | 3.62-25.37 |
| C | 酸性蛋白酶 | 干燥 | 4 | 0.4 | 0.08-2.07 | 0.60 | 0.12-3.10 |
|  |  | 粉碎 | 3 | 2.15 | 0.33-10.15 | 3.23 | 0.50-15.23 |
|  |  | 复配 | 8 | 8.81 | 0.87-49.45 | 13.21 | 1.30-74.17 |
|  |  | 造粒 | 5 | 1.6 | 0.39-2.87 | 2.40 | 0.59-4.33 |
|  |  | 包装（中） | 14 | 3.44 | 0.08-22.34 | 5.16 | 0.12-33.51 |
|  |  | 包装（小） | 5 | 9.6 | 2.07-22.34 | 14.40 | 3.11-33.51 |

（* IU：单位酶活力）

**根据厂商提供的单位质量酶活力 （IU/g）, 将检测出的酶活力 （IU）除以单位质量酶活力即得酶质量（µg），再除以采集体积（m3），即可得工业酶浓度(µg/m3)。

表2  D厂作业环境工业酶浓度监测情况

| 工段 | 酶的品种 | 样品数 | 工业酶（ng/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| 造粒 | 蛋白酶 | 910 | 8.31 | 0.005-373.494 |
|  | 纤维素酶 | 347 | 4.787 | 0.274-335.357 |
| 包装 | 蛋白酶 | 465 | 9.76 | 0.43-1658.33 |
|  | 淀粉酶 | 394 | 8.06 | 0.682-2051.11 |
|  | 纤维素酶 | 84 | 10.02 | 2.481-178.46 |

表3  A、B、C厂各工段作业环境含工业酶混合尘浓度监测情况

| 工厂 | 工段 | N | 含工业酶粉尘（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| A | 粉碎 | 4 | 6.93 | 2.56-14.56 |
|  | 干燥 | 7 | 6.75 | 2.28-26.40 |
|  | 包装 | 9 | 8.55 | 5.66-21.36 |
| B | 包装 | 6 | 10.95 | 1.85-52.20 |
| C | 粉碎 | 3 | 2.49 | 0.39-11.71 |
|  | 复配 | 8 | 6.52 | 1.00-23.04 |
|  | 造粒 | 5 | 2.07 | 0.80-3.33 |
|  | 包装（中） | 5 | 12.41 | 1.10-82.98 |
|  | 包装（小） | 14 | 1.15 | 0.33-13.13 |

表4  D厂各工段作业环境含工业酶混合尘浓度监测情况

| 工段 | 采样方式 | N | 含工业酶粉尘（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 几何均数 | 范围 |
| 造粒 | 定点采样 | 2 | 0.33 | 0.24-0.46 |
| 复配 | 定点采样 | 7 | 0.39 | 0.16-0.75 |
| 包装（大） | 定点采样 | 3 | 0.61 | 0.4-0.75 |

接触工人和对照组人群的健康检查包括检测工人致敏状态的皮肤点刺试验，问卷调查和肺功能检查。调查问卷主要包括职业史、过敏史、吸烟史、鼻部症状（鼻痒、喷嚏、流涕）、眼部症状（眼痒、红肿、流泪）和皮肤症状（皮肤瘙痒、红肿、皮疹）。问卷的设计参考了工业酶接触工人健康效应相关文献，含酶洗衣粉粉尘接触工人健康效应调查问卷和北欧某大型酶制剂生产企业工人定期健康体检的调查问卷。

A、B、C厂工业酶接触工人分别接受以-淀粉酶、糖化酶和酸性蛋白酶为测试抗原的皮肤点刺试验，累积致敏率分别为25.4%（18/67）、10.0% (1/10) 和8.2% (5/61)；A、B、C厂工人工龄分别为9.81±6.75年，3.50±2.10年和3.14±2.71年，结果提示，A、B、C厂年致敏率均低于3％。D厂工业酶接触工人接受以蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶为测试抗原的皮肤点刺实验，累积致敏率分别为3.5％（5/136）、6.4％（9/132）、5.0％（7/134）；D厂工人工龄为5.54±3.25年，其年致敏率也低于3%。对照组未发现有阳性反应者。从表5、6可看出，工龄越长，累积致敏率越高，但无统计学显著性差异。

表5  A、B、C厂皮肤点刺试验阳性率与工龄的关系

| 工龄 | 样本量 | 阳性数 | 阳性率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| <1年 | 29 | 2 | 6.9 |
| 1-3年 | 33 | 5 | 15.2 |
| >3年 | 66 | 16 | 24.2 |

表6  D厂皮肤点刺试验阳性率与工龄的关系

| 工龄 | 样本量 | 阳性数 | 阳性率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| <3年 | 43 | 2 | 4.7 |
| >3年 | 96 | 18 | 18.8 |

A、B、C厂致敏工人中各症状的发生率高于非致敏工人发生率，但无明显统计学差异（p>0.05），结果提示在工业粗酶低于15µg/m3接触水平下，只引起工人的致敏现象，而不至于引起致敏工人的过敏反应（表7）。D厂致敏工人中各症状的发生率与非致敏工人比较，也无明显差异（p>0.05），提示在工业纯酶低于15ng/m3接触水平下，只引起工人的致敏现象（表8）。

表7  A、C厂致敏与非致敏工人中症状发生率比较

| 症状（％） | 阳性(n=23) | 阴性（n=115） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸闷 | 0 | 1.8 | 0.509 |
| 呼吸急促 | 0 | 2.8 | 0.417 |
| 咳嗽 | 4.3 | 2.8 | 0.697 |
| 皮肤症状 | 4.3 | 3.7 | 0.890 |
| 鼻部症状 | 39.1 | 21.9 | 0.058 |
| 眼睛症状 | 17.4 | 18.7 | 0.884 |

表8  D厂致敏与非致敏工人中症状发生率比较

| 症状（％） | 阳性(n=20) | 阴性（n=121） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸闷 | 0 | 0 | - |
| 呼吸急促 | 0 | 0.8 | 1.000 |
| 咳嗽 | 5.0 | 2.5 | 0.529 |
| 皮肤症状 | 5.0 | 5.8 | 0.888 |
| 鼻部症状 | 15.0 | 4.1 | 0.052 |
| 眼睛症状 | 15.0 | 5.8 | 0.137 |

FVC/FVC预测值<80%、FEV1.0/FEV1.0预测值<75%或FEV1.0/FVC<70%认为肺功能异常。结果显示，A、B、C厂致敏工人和非致敏工人各项指标的异常率均无明显统计学差异（p>0.05），结果提示在工业粗酶低于15µg/m3接触水平下，只引起工人致敏，而不至于引起致敏工人肺功能的进一步损伤和哮喘（表9）。D厂致敏工人和非致敏工人各项指标的异常率也显著差异（p>0.05），提示在工业纯酶低于15ng/m3ACPE接触水平下，只引起工人的致敏现象（表10）。

表9  A、C厂致敏与非致敏工人肺功能异常率比较

| 测试指标 （％） | 阳性组 （n＝23） | 阴性组 （n＝94） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| FVC/FVC预测值 | 8.7 | 4.3 | 0.387 |
| FEV1.0/FEV1.0预测值 | 0 | 0 | - |
| FEV1.0/FVC | 0 | 0 | - |

表10  D厂致敏与非致敏工人肺功能异常率比较

| 测试指标 （％） | 阳性组 （n＝20） | 阴性组 （n＝121） | P |
| --- | --- | --- | --- |
| FVC/FVC预测值 | 10.5 | 6.0 | 0.467 |
| FEV1.0/FEV1.0预测值 | 5.3 | 2.6 | 0.524 |
| FEV1.0/FVC | 0 | 7.8 | 0.359 |

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000触者咳嗽、鼻粘膜刺激（鼻痒、laces healthnet ,ries were very weak and did not work on behalf of their labors.000000000000000000000000000000000按照作业环境含工业酶粉尘的监测结果，将以上4厂接触工人分为 >4mg/m3和 <4mg/m3两组。问卷调查显示（表11），粉尘浓度>4mg/m3接触组鼻部和眼部刺激症状均明显高于对照组（p<0.05）和粉尘浓度<4mg/m3接触组（p<0.05）。粉尘浓度<4mg/m3接触组与对照组比较，刺激症状均无显著差异（p>0.05）。

表11 各接触组症状发生率比较

| 症状 | >4mg/m3 （n＝111） |  |  | <4mg/m3 （n＝210） |  |  | 对照组 （n＝178） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 无 | 阳性率（％） | 有 | 无 | 阳性率（％） | 有 | 无 | 阳性率（％） |
| 咳嗽 | 5 | 88 | 5.4 | 6 | 188 | 3.1 | 5 | 171 | 2.8 |
| 皮肤刺激 | 5 | 88 | 5.4 | 8 | 186 | 4.1 | 7 | 169 | 4.0 |
| 鼻部刺激 | 25 | 68 | 26.9* | 19 | 175 | 9.8 | 10 | 166 | 5.7 |
| 眼部刺激 | 21 | 72 | 22.2* | 18 | 176 | 9.1 | 14 | 162 | 8.0 |

(*与对照组和粉尘浓度<4mg/m3接触组比较，p<0.05)

根据作业环境含工业酶粉尘的监测结果，将接触组分为0.5，3，10 mg/m3三组，0 mg/m3为对照组（表12）。应用基准剂量计算软件（Benchmark Dose software，BMDS），计算各刺激症状的基准剂量和基准剂量95%下限值（95％BMD Lower Bound, BMDL）。结果显示，较为敏感的鼻部刺激症状的BMD和BMDL分别为4.88mg/m3, 3.84 mg/m3（表13）。

表12  工业酶混合尘引起刺激症状的剂量反应关系

| 剂量 | 样本量 | 咳嗽 | 皮肤症状 | 鼻部症状 | 眼部症状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mg/m3) |  | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 0 | 176 | 2.8 | 4.0 | 9.1 | 8.0 |
| 0.5 | 141 | 2.8 | 1.8 | 5.7 | 7.1 |
| 3 | 109 | 3.7 | 5.7 | 22.0 | 16.5 |
| 10 | 37 | 8.1 | 8.1 | 32.4 | 27.0 |

表13  各种刺激症状的BMD和BMDL浓度（mg/m3）

| 症状 | BMR | BMD | BMDL |
| --- | --- | --- | --- |
| 咳嗽 | 0.1 | 13.60 | 8.01 |
| 皮肤症状 | 0.1 | 13.55 | 7.80 |
| 鼻部症状 | 0.1 | 4.88 | 3.84 |
| 眼部症状 | 0.1 | 6.17 | 4.60 |

调查显示，各厂肺功能异常率与对照组比较，均无明显差异（表14）。结果提示，含工业酶粉尘接触工人虽然出现咳嗽、皮肤、鼻和眼粘膜刺激症状，但未对肺功能产生明显损伤。

表14   各工厂工人肺功能测定结果

|  | FVC/FVC预测值 |  |  | FEV1.0/FEV1.0预测值 |  |  | FEV1.0/FVC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 异常 | 正常 | ％ | 异常 | 正常 | ％ | 异常 | 正常 | ％ |
| A | 3 | 53 | 5.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| C | 3 | 57 | 5.0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| D | 9 | 126 | 6.7 | 4 | 131 | 3.0 | 8 | 126 | 6.3 |
| 对照组 | 3 | 145 | 2.0 | 1 | 147 | 0.7 | 4 | 132 | 2.9 |

四、国内外卫生标准：

枯草杆菌蛋白酶国内外卫生标准

| 国家/地区/机构 | 类型 | 限值(ng/m3) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | TWA | 15 | CAPE |
|  | STEL | 30 | CAPE |
| ACGIH-TLV | CEILING | 60 | CAPE (1971-2000) |
| OSHA－PEL | CEILING | 60 | CAPE |
| HSE-OES（英国） | TWA/STEL | 60 | CAPE |
| 澳大利亚、加拿大、丹麦 | CEILING | 60 | CAPE |
| AISE国际肥皂洗涤剂和防护用品协会 | TWA | 15-20 | CAPE |
| 某些洗衣粉行业标准 | CEILING | 8-20 | CAPE |

其他工业酶TWA限值

| 国家/地区/机构 | 酶类 | 限值（ng/m3） |
| --- | --- | --- |
| AISE | 脂肪酶 | 5-20 |
|  | 淀粉酶 | 5-15 |
|  | 纤维素酶 | 8-20 |
| 某大型酶制剂企业行业标准 | 脂肪酶 | 40 |
|  | 淀粉酶 | 40 |
|  | 纤维素酶 | 40 |

含工业酶粉尘国内外标准

| 国家/地区/机构 | 粉尘 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 北欧大型酶制剂生产企业 | 含工业酶粉尘 | TWA 2 |
| 中国 | 洗衣粉混合尘 | STEL 2 |

五、 工作场所空气中工业酶混合尘（总尘）与工业酶卫生标准建议

ACGIH等制定的枯草杆菌蛋白酶职业接触限值为60ng/m3CAPE(ceiling)，适用于生产和使用枯草杆菌蛋白酶的所有企业。动物实验显示，细菌淀粉酶和真菌纤维素酶的致敏力均高于碱性枯草杆菌蛋白酶。研究表明，在60ng/m3 CAPE水平下，致敏工人仍有枯草热样症状出现；在15ng/m3水平下，年致敏率低于3％，不出现过敏症状和职业性哮喘。现场调查显示，北欧某酶制剂企业在中国天津的分厂纯酶作业环境中工业酶平均浓度低于15ng/m3CAPE，接触工人年致敏率低于3%；致敏工人中各症状的发生率和肺功能异常率与非致敏工人比较，无明显统计学差异。

本课题利用真菌淀粉纯酶(amylase) 经气管使Balb/c小鼠致敏。结果显示，.2µg/kgBW真菌淀粉纯酶为Balb/c小鼠产生致敏现象而未出现过敏反应的最低有作用剂量（LOAEL）；考虑到人与动物间的差异（*10）， 取安全系数为10，则20ng/kgBW真菌淀粉纯酶为人的LOAEL。以人的体重60kg计，通气量为10m3/8h，则真菌淀粉纯酶对人的LOAEL浓度为120ng/m3。动物实验显示，细菌淀粉酶，真菌纤维素酶，碱性枯草杆菌蛋白酶，丝质酸蛋白酶和酸性蛋白酶的致敏力均高于真菌淀粉酶，考虑致敏力差异安全系数10，则12ng/m3为工业纯酶职业接触的建议限值，与北欧某酶制剂企业在中国天津分厂的现场调查结果相近。

国内企业（A, B, C厂）工业粗酶纯度低，致敏力较弱，不同于北欧酶制剂企业天津分厂生产的工业纯酶。现场调查显示，工业粗酶浓度低于15µg/m3接触工人年致敏率低于3%，致敏者未出现过敏反应和肺功能下降。而文献资料表明，在60ng/m3CAPE水平下，致敏工人仍可出现枯草热样症状。其原因可能由于我国工业粗酶的生产，在菌种的筛选、诱变、保存、发酵和培养基的配制水平均较落后，因而所生产的工业酶纯度较低，致敏力也较弱。动物实验显示，不同菌种在不同的条件下发酵产生的工业酶致敏力也不完全相同。

综上，工业酶作业场所酶浓度低于15µg/m3时，接触工人年致敏率低于3％，未出现过敏反应和肺功能下降；以出现致敏状态（sensitization）而未出现过敏反应（allergy）和肺功能下降作为观察指标（endpoint），可视15µg/m3为最低有作用剂量（LOAEL）。考虑到我国工业酶生产工艺在不断改进，工业酶的纯度和致敏力将不断提高，为安全起见，设安全系数10，建议工业粗酶作业场所工业酶时间加权平均容许浓度为1.5µg/m3，短时间接触容许浓度3µg/m3。

毒理学研究和流行病学资料都表明，含工业酶混合尘对工人健康的影响主要为皮肤、眼和上呼吸道粘膜的刺激作用。丹麦某酶制剂生产企业规定，作业环境粉尘浓度的职业接触限值（TWA）为2mg/m3, 接触工人无刺激症状出现。含酶洗衣粉厂的调查显示，当作业环境中洗衣粉混合尘的浓度低于1 mg/m3时，接触工人不出现明显的皮肤、眼睛、上呼吸道粘膜等非特异性刺激作用。工业酶混合尘的刺激性比洗衣粉混合尘弱，提示工业酶混合尘引起刺激症状的阈值高于洗衣粉混合尘。本次调查发现，当工业酶混合尘浓度高于4mg/m3，接触者皮肤、鼻部和眼部刺激的发生率均明显高于对照组（p<0.05）和粉尘浓度低于4mg/m3的接触组；当混合尘浓度低于4mg/m3，刺激症状的发生率均下降，但与对照组比较无显著性差异。应用基准剂量计算软件计算得出，较为敏感的鼻粘膜刺激症状的BMD和BMDL分别为4.88mg/m3, 3.84 mg/m3。结果提示，以鼻粘膜刺激症状作为观察指标（endpoint），工业酶混合尘的最低有作用浓度（LOAEL）为4.88 mg/m3，最大无作用浓度（NOAEL）为3.84mg/m3。

综合本次调查结果和毒理学资料，参考国外有关大型企业推荐标准的经验和资料，结合我国国情，同时考虑到本次调查的样本量较小，取安全系数为2，建议工业酶混合尘（总尘）时间加权平均容许浓度（PC－TWA）为2mg/m3。

主要参考文献

- Joel RC, Ana LF.Directed evolution of industrial enzymes: an update.Curr Opin Biotechnol,2003,14:438-443.

2.  www.chemblink.com/products/7757-82-6c.htm

3.  U.S. National Library of Medicine: Calcium Carbonate. In: Hazardous Substances Data Bank. Toxicology Data Network. Online at: http://toxnet.nlm.nih.gov

4.  Richards DE, Scheel LD, Groth DH. An evaluation of the inhalation toxicity of commercial

proteolytic enzyme preparation. Am Ind Hyg Assoc J, 1975, April:266-271.

- Scgweigert MK, Nacjebzue DP, Sarki K. Occupational asthma and allergy associated with the

use of eymews in the detertent industry – a review of the epidemiology, toxicology an

methosds of prevention. Clin Exp Allergy: 2000,30,1511-1518.

6.  Robinson MK. Use of the mouse intranasal test (MINT)to determine the allergic potency of

detergent Enzymes: comparison to guinea pig intratracheal (GPIT)test. Tocicol Sci, 1998,43:39-46.

7.   Kawabata TT, Babcock LS, Horn PA. Specific IgE and IgG1 responses to subtilisin carlsberg (Alcalase) in mice: development of an intra-tracheal exposure model. Fundam. Appl Toxicol., 1996,29:238-243

8.  Sarlo K, Fletcher ER, gaines WG, Ritz HL. Respiratory allergenicity of detergent enzymes in the guinea Pig intratracheal test: association with sensitization of occupationally exposed individuals. Fundam. Appl Toxicol., 1997,39:44-52.

9.  Richards DE, Scheel LD, Groth DH. An evaluation of the inhalation toxicity of commercial

proteolytic enzyme preparation. Am Ind Hyg Assoc J, 1975, April:266-271.

10.  www.baike.baidu.com/view/149299.htm

11.  Hunter D. The Disease of Occupations, 5th ed., p.916. The English Universities Press, Ltd., London(1975).

- Beal AJ, Griffin OG, Nagelschmidt G. Safety in Mines Research Establishment Research Repot No.72(1956).

13.  Brisman J, Nieuwenhuijsen MJ, Venables KM, et al. Exposure-reponse relations for work related respiratory symptoms and sensitization in a cohort exposed to a-amylase. Occup Environ Med, 2004,61:551-553.

14.  Nieuwenhuijsen MJ, Heederik D，Doekes G，et al. Exposure-response relations of alpha-amylase sensitization in British bakeries and flour mills. Occup Environ Med, 1999, 26:197-201.

15.  The soap and detergent association. The soap and detergent association guidelines for the safe handling of enzymes in detergent manufacturing, P10-12.

16.  Zhang XD, Liang YX, Lee CS,et al. Study on OELs for enzyme-containing detergent in China. Int J Immunopathol Pharmacol, 2004,17:25-30.