《工作场所空气中2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-滴）职业接触限值》编制说明

目  录

一、编制过程

二、2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-滴）概况及其用途

三、标准制定依据

1. 理化特性

2. 毒理学资料

3. 现场职业卫生学调查

4. 职业接触限值的制订

5. 保护水平及可行性

四、参考文献

一、编制过程

《工作场所空气2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-滴）职业接触限值》（编号20130204）是经原中华人民共和国卫生部批准、受原卫生部卫生政策法规司委托，由中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所承担的职业卫生标准制订项目，项目负责人谭枫主任医师，项目协作单位辽宁省疾病预防控制中心、山东省职业卫生与职业病防治研究院、江苏省疾病预防控制中心、北京市劳动保护科学研究所、河北省疾病预防控制中心。该项目的主要参加者22人，其中高级/副高级职称15人，中/初级职称7人，专业涵盖职业卫生、职业医学、卫生毒理、卫生工程、卫生检验等（表1）。

表1  项目组人员情况表

| 人员 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谭枫 | 女 | 46 | 主任医师 | 职业卫生 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 |
| 许建宁 | 女 | 44 | 研究员 | 卫生毒理 |  |
| 王全凯 | 男 | 36 | 主管技师 | 卫生毒理 |  |
| 俞文兰 | 女 | 45 | 副研究员 | 公共卫生 |  |
| 谢广云 | 女 | 46 | 副主任技师 | 卫生毒理 |  |
| 李欢欢 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 卫生毒理 |  |
| 温亚男 | 女 | 33 | 工程师 | 卫生工程 |  |
| 朱钰玲 | 女 | 23 | 研究实习员 | 公共卫生 |  |
| 宁康 | 男 | 44 | 主任医师 | 职业卫生 | 辽宁省疾病预防控制中心 |
| 谢韬 | 男 | 42 | 主任技师 | 卫生毒理 |  |
| 李建国 | 男 | 48 | 主任医师 | 职业医学 | 河北省疾病预防控制中心 |
| 秦振顺 | 男 | 45 | 副主任技师 | 卫生检验 |  |
| 赵春香 | 女 | 50 | 主任医师 | 职业卫生 |  |
| 邵华 | 男 | 49 | 研究员 | 职业卫生 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 |
| 张志虎 | 男 | 39 | 副研究员 | 职业卫生 |  |
| 张恒东 | 男 | 42 | 主任医师 | 职业医学 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 龚伟 | 女 | 39 | 主任医师 | 职业卫生 |  |
| 韩磊 | 男 | 31 | 主治医师 | 职业医学 |  |
| 张锋 | 男 | 30 | 主管技师 | 卫生检测 |  |
| 唐仕川 | 男 | 49 | 研究员 | 职业医学 | 北京市劳动保 护科学研究所 |
| 付朝晖 | 男 | 41 | 副研究员 | 卫生化学 |  |
| 余再 | 女 | 28 | 助理研究员 | 分析化学 |  |

项目实施按照卫生标准制（修）订项目委托协议书中“研究进度”执行。2013年1月至3月，完成第一阶段2,4-滴理化性质、生产工艺流程以及相关流行病和毒理学基础数据资料的收集；2013年3月至4月，完成2,4-滴生产企业车间空气中2,4-滴预采样和实验室检测，完成山东某2,4-滴生产企业（以下简称山东厂）和江苏某2,4-滴生产企业（以下简称江苏厂）2,4-滴生产车间空气样品采样和现场职业卫生调查及相关资料的收集；2013年4月至6月，完成山东厂和江苏厂2,4-滴生产车间空气样品检测并将检测结果分别反馈给企业，同时对山东厂酯化车间和江苏厂的成品库提出工程改造建议；2013年6月至8月，分别完成山东厂和江苏厂职工职业健康体检资料的收集和汇总；2013年9月至10月，对两厂的2,4-滴职业卫生调查资料进行统计分析，并对山东厂工程改造后2,4-滴酯化车间进行了空气采样和实验室检测；2013年10月，在整理、分析和总结相关资料的基础上，撰写《工作场所空气中2,4-滴职业接触限值》及编制说明；2013年10月至11月，向农药主管部门、农药行业协会、农药企业，疾病预防控制中心和职业病防治机构、大学等发出征求意见函，同时向标委会委员广泛征求意见，形成标准送审稿。

在综合2,4-滴理化特性、毒理学资料、工厂职业卫生调查资料的基础上，重点参考美国ACGIH和德国DFG工作场所化学物质健康危害调查委员会（MAK委员会）2,4-滴职业卫生接触限值标准及制定依据，本研究建议我国工作场所空气中2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-滴）职业接触限值（PC-TWA）为10mg/m3 , 关键效应为甲状腺作用和肾小管损伤，并加注经皮吸收标记“皮”。

二、2,4-滴概况及其用途

2,4-滴（2,4-D）全名2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-Dicholrophenoxyacetic acid），CAS号94-75-7，分子式为C8H6Cl2O3，分子量221.4，农业上用作除草剂和植物生长剂。在工作场所空气中是以气溶胶的形式存在，化学结构式如下所示（图1）。

图1  2,4-滴化学结构式

2,4-滴是世界上第一个工业化生产的选择性激素类高效除草剂。1941年被发现后，于上世纪40年代在美国开始生产，中国50年代后期开始生产。它属于氯苯氧基家族，分为杀真菌剂、除草剂和植物生长抑制剂，结构与植物特异的植物生长调节因子激素吲哚乙酸相似，在低浓度（＜30ppm）时可用作植物激素，高浓度（＞30ppm）时用作广谱除草剂，能抑制植物生长发育。

2,4-滴作为三大宗除草剂之一，全球销售额位列草甘膦和百草枯之后。国外陶氏益农等几家公司产能均在是万吨以上。目前，我国在农业部登记注册的2,4-滴原药生产厂家共有14家，制剂生产企业60余家，主要分布于江苏、山东、河北等省份。由于农药生产的季节性明显，多数企业不是全年生产，从业人员流动性相对较大，估算职业性接触人群近万人。由于环保的考虑，国外公司逐渐减少2,4-滴产量的趋势明显，自2011年起，我国产量逐年增加，年同比增长超过30%，我国已成为世界上2,4-滴原药及其酯类/盐类化合物的主要生产国和出口国。

据中国农药工业协会统计，2011年2,4-滴原药产量超过4万吨，其中常州永泰丰化工有限公司和山东潍坊润丰化工有限公司全年生产，产量分别为约1.1万吨和1.4万吨，超过占总产能的60%。这两家企业是本标准研制所选取的现场。

2,4-滴合成方法是先用苯酚氯化制得2,4-二氯酚，后者在氢氧化钠存在下与氯乙酸缩合生成2,4-D钠盐，再酸化成2,4-D原药。近年来随产能的增加，正规企业对2,4-滴生产企业工艺和装置不断改进和提升，在环保上“三废”处理投入也比较大。

三、标准制定依据

1. 理化特性

2,4-滴纯品是一种无味、不可燃的白色晶体，当含有杂质时可能有轻微酚醛气味并呈黄色。相对分子质量为221.04，比重为1.416（25℃），密度为1.563（25 ℃），熔点为138℃～141℃，沸点为160℃（53.2Pa），蒸汽密度为7.63（空气=1），蒸汽压力为1.4×10-7torr（25 ℃）和8.25×10-8torr（20 ℃），蒸汽饱和浓度0.0002ppm，解离常数pKa值为2.73，辛醇/水分配系数为2.81。2,4-滴难溶于水，在水中的溶解度为0.677g/L（25℃），易溶于有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮、苯等），不溶于石油。常温条件下性质稳定，遇紫外线会引起部分分解，在黑土中的降解半衰期为27.3d（EPA,2005。2,4-滴是一种强酸，有腐蚀性，与强氧化剂接触可引起火灾和爆炸，燃烧后可释放出有毒气体，如氯化氢和一氧化碳。

2. 毒理学资料

需要说明的是，除极个别例外，2,4-滴的铵盐和酯类的作用和毒性与2,4-滴原药（母体酸形式，简称2,4-滴）是非常相似的（Charles et al.,1996; Taylor,2004）。

2.1毒性数据

2,4-滴大鼠急性吸入LC50大于1.79 mg/L（4h）（Taylor,2004），大鼠急性经口LD50为320 mg/kg～726mg/kg，经皮LD50为1500 mg/kg，小鼠急性经口LD50为318 mg/kg～347 mg/kg，家兔急性经皮LD50为1400 mg/kg(Lewis，2004)。2,4-滴对家兔皮肤无刺激和致敏作用，对眼睛有刺激性(Gingell et al.,2001;Taylor,2004)。

以甲状腺改变和肾小管损伤作为关键效应（Endpoint），2,4-滴大鼠亚慢性（13周）经口毒性试验中，NOEL为15mg/kg ,大鼠和小鼠慢性（2年）经口毒性试验的NOEL为5mg/kg(Munro et al.,1992;Charles et al.,1996a)。以体重增量的改变和肾小管损伤作为关键效应（Endpoint），狗慢性（1年）经口毒性试验的LOAEL为1mg/kg day（Charles et al.,1996c）。

迄今2,4-滴尚无实验性致癌的确切证据。

2,4-滴的Ames试验、中国仓鼠卵巢细胞基因突变试验、大鼠淋巴细胞和人淋巴细胞体外染色体畸变试验、小鼠显性致死试验和小鼠遗传学检测试验结果均为阴性。

大鼠孕第6d～15d，2,4-滴经口灌胃0、8、25和75mg/kg，家兔孕第6d～18d或7d～19d，2,4-滴经口灌胃0、10、30和90mg/kg，各剂量组均未见母体毒性。大鼠的生殖/发育毒性的NOEL为25mg/kg，且75mg/kg组大鼠未见颈椎、腰椎和肋骨发生明显骨骼畸形。家兔的生殖/发育毒性的NOEL为90mg/kg（Charles et al., 2001）。

2.2毒代动力学

哺乳动物通过胃肠道途径可快速和完全吸收2,4-滴，并几乎全部以原形从尿中排出。经皮吸收的2,4-滴，猴子、大鼠和小鼠经胃肠道的平均吸收率分别为10.5%，17.3%和18.5%（Ross et al.,2005）。2,4-滴在大鼠体内的生物半减期（T1/2）为1h～6h，48h内绝大多数以原型随尿排除；2,4-滴在狗体内的生物半减期（T1/2）为92h～106h，以多种代谢产物却极少以原形随尿排除；2,4-滴在人体内的生物半减期（T1/2）为10h～20h，约有82%以原形随尿排出。 2,4-滴代谢有种属差异，但性别差异极小。尚无证据表明2,4-滴在哺乳动物或其它种属体内具有蓄积毒性。2,4-滴的肾饱和度在大鼠、家兔和狗分别是50mg/kg、40mg/kg和10mg/kg。狗的肾清除率较慢导致血浆半衰期较长和较高的身体负荷稳态（Van Ravenswaay et al.,2003;Timchalk,2004）。

2.3中毒症状和病例报道

据文献报道，2,4-滴大剂量的经皮和经呼吸道接触可致全身系统性毒性作用，但病例报道少且无中毒剂量，也未见致死性病例报告。

3. 生产企业现场调查

研究中所选取的山东潍坊润丰化工有限公司（以下简称山东厂）和江苏永泰丰化工有限公司（以下简称江苏厂）两家企业全年生产2,4-滴，生产工艺具有代表性，作业人员相对稳定。

3.1山东厂职业卫生调查资料

3.1.1工厂概况

该厂位于山东潍坊化工园区，分为东、西2个厂区。东厂区占地180多亩，有职工200余人。除有2,4-滴生产车间外，还有生产2,4-滴酯类和盐类的车间。主要生产工艺流程如下（图2）。

图2  山东厂2,4-滴生产工艺流程图

现场调查了解到，工人平均每天工作8h，每月工作26d，每年工作9个月。生产中，工人可能接触 2,4-滴的环节主要为烘干包装、酯化投料、铵盐配制等工序。

3.1.2工作场所空气中2,4-滴浓度监测

在烘干包装、酯化投料和铵盐配制车间3个岗位个体采样，用高效液相色谱/紫外检测器进行检测。个体检测结果，酯化投料岗位工人时间加权接触浓度（TWA）为4.24mg/m3，其它岗位TWA均＜2mg/m3（表2）。经工程技术改造，增加局部除尘装置后，酯化投料岗位TWA＜2mg/m3（表3）。

表2 山东厂2,4-滴各岗位工人时间加权平均接触浓度检测结果

| 样品号 | 岗位 | TWA（mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| P-314-4 | 烘干包装 | 0.44 |
| P-314-5 | 烘干包装 | 0.69 |
| P-416-1 | 酯化投料 | 4.24 |
| P-416-2 | 烘干包装 | 1.99 |
| P-416-3 | 烘干包装 | 1.36 |
| P-416-4 | 烘干包装 | 0.18 |
| P-416-5 | 烘干包装 | 0.09 |
| P-416-6 | 烘干包装 | 0.42 |
| P-417-1 | 酯化投料 | 1.58 |
| P-417-2 | 铵盐配制 | 0.06 |
| P-417-3 | 烘干包装 | 1.21 |
| P-417-4 | 烘干包装 | 0.61 |
| P-417-5 | 烘干包装 | 0.42 |
| P-417-6 | 烘干包装 | 1.02 |
| P-418-1 | 铵盐配制 | 1.20 |
| P-418-2 | 铵盐配制 | 1.24 |
| P-418-3 | 烘干包装 | 1.61 |
| P-418-4 | 烘干包装 | 1.16 |
| P-418-5 | 烘干包装 | 1.86 |
| P-418-6 | 烘干包装 | 0.03 |

表3 山东厂酯化投料车间改造后工人时间加权平均接触浓度结果

| 样品号 | 岗位 | TWA(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| P-1 | 酯化投料 | 0.427 |

3.1.3作业人员体检资料

把该厂烘干包装、酯化投料、铵盐配岗位工人设为接触组（57人），其它工种作为对照组（68人）。统计比较两组职业健康体检生化指标和血、尿常规指标（表4、表5、表6）。 结果显示接触组谷草转氨酶（AST）升高具有统计学意义（P=0.030），但在正常参考范围内；接触组甘油三酯（TG）平均值波动范围超过正常参考范围，但与对照组比较未见统计学差异（P>0.05）；其他各项指标均未见统计学差异（P>0.05）。

表4 山东厂作业人员血液生化指标检测结果

| 检测项目 | 结果（平均值±标准差） |  | 中位数 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 | 对照组 | 接触组 |  |
| 谷丙转氨酶(ALT) | 19.456±11.637 | 23.220±16.482 | 15.0 | 20.0 | U/L |
| 谷草转氨酶(AST) | 19.265±5.310 | 21.848±7.533 | 18.0 | 20.0 | U/L |
| 总胆红素(TBIL) | 12.954±5.618 | 13.064±4.918 | 11.2 | 13.2 | μmol/L |
| 直接胆红素(DBIL) | 4.116±1.709 | 4.036±1.071 | 3.8 | 3.9 | μmol/L |
| 尿素氮(BUN) | 5.399±1.385 | 5.646±1.454 | 5.3 | 5.5 | mmol/L |
| 肌酐(CRE) | 68.250±13.958 | 72.237±17.700 | 64．5 | 69.0 | mol/L |
| 尿酸(UA) | 283.8±84.336 | 299.3±83.989 | 276.0 | 301.0 | μmol/L |
| 血糖(GLU) | 5.151±0.829 | 5.259±0.776 | 5.0 | 5.1 | mmol/L |
| 胆固醇(CH) | 4.093±0.630 | 4.282±0.804 | 4.0 | 4.3 | mmol/L |
| 甘油三酯(TG) | 0.931±0.470 | 1.151±0.896 | 0.8 | 0.9 | mmol/L |
| 高密度胆固醇(HDL-C) | 1.416±0.354 | 1.458±0.344 | 1.4 | 1.4 | mmol/L |
| 低密度胆固醇(LDL-C) | 2.253±0.538 | 2.300±0.637 | 2.2 | 2.3 | mmol/L |

表5  山东厂作业人员血常规检测结果

| 检测项目 | 结果（平均值±标准差） |  | 中位数 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 | 对照组 | 接触组 |  |
| 红细胞（RBC） | 4.685±0.464 | 4.623±0.442 | 4.7 | 4.6 | 1012/L |
| 血红蛋白（Hb） | 139.3±18.421 | 142.2±14.832 | 145.0 | 143.0 | g/L |
| 白细胞（WBC） | 5.584±1.497 | 5.936±1.536 | 5.5 | 5.7 | 109/L |
| 血小板（PLT） | 221.0±40.435 | 221.5±49.301 | 221.0 | 219.0 | 109/L |

表6  山东厂作业人员尿常规检测结果

| 检测项目 | 结果（异常个体数/正常个体数） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 |
| 尿白细胞（WBC） | 1/68 | 0/57 |
| 尿胆原（URO） | 0/69 | 0/56 |
| 尿蛋白质（PRO） | 1/68 | 5/51 |
| 酸碱值（pH） | 1/68 | 3/53 |
| 隐血（BLD） | 0/69 | 0/56 |
| 尿比重（SG） | 0/69 | 0/56 |
| 胆红素（BIL） | 24/45 | 14/42 |
| 酮体（KET） | 0/69 | 1/55 |
| 葡萄糖（GLU） | 0/69 | 0/56 |

3.2江苏厂职业卫生调查资料

3.2.1工厂慨况

该工厂位于常州市春江镇滨江化工西区，近年来，全年单一生产2,4-滴原药和酯类、盐类制剂，大部分产品出口外销，有工人200余人。主要生产工艺流程如下（图3）。

图3  江苏厂2,4-滴生产工艺流程图

现场调查了解到，作业人员平均每天工作8h，每月工作26d，每年工作9个月。生产中，工人可能接触 2,4-滴原药的环节为，切片溶解（投料）、潮酸贮存（成品库）、切片包装（出料）等工序。

3.2.2工作场所空气中2,4-滴浓度监测

在切片包装、切片溶解、潮酸贮存三个岗位个体采样，用高效液相色谱/紫外检测器进行检测。个体采样浓度检测结果，潮酸贮存岗位工人时间加权平均接触浓度（TWA）偏高为7.68mg/m3(表7)。

表7 江苏厂各岗位工人时间加权平均接触浓度检测结果

| 样品号 | 岗位 | TWA(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| S-328-1 | 切片包装 | 1.13 |
| S-328-2 | 潮酸贮存 | 7.68 |
| S-328-3 | 切片溶解 | 2.06 |

由于该厂2013年12月将扩建并迁入新址，工艺改进，设备更新，潮酸贮存工序将完全封闭进行，厂方已邀请项目组在新厂投产后进行现场检测。

3.2.3作业人员体检资料

把该厂切片包装、潮酸贮存和切片溶解岗位工人设为接触组（58人），其它工种作为对照组（71人）。统计比较两组职业健康体检生化指标和血常规指标，结果显示，接触组谷草转氨酶(AST)和血糖（GLU）平均值波动范围超过正常参考范围，接触组有2人AST值分别为52、57略高于正常值范围，导致数据统计标准差偏大，但无明确生物学意义，且接触组AST、GLU与对照组比较未见统计学差异（P>0.05）；其他指标未见明显异常（P>0.05）（表8、表9）。尿常规指标，接触组尿PH值明显高于对照组（P<0.05）（表10），8人中有6人接触2,4-滴超过5年。

表8  江苏厂作业人员生化指标检测结果

| 检测项目 | 结果（平均值±标准差） |  | 中位数 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 | 对照组 | 接触组 |  |
| 谷丙转氨酶(ALT) | 22.416±14.119 | 22.300±13.730 | 18.5 | 18.0 | U/L |
| 谷草转氨酶(AST) | 20.680±7.921 | 22.224±16.318 | 18.5 | 19.0 | U/L |
| 总胆红素(TBIL) | 15.740±7.275 | 15.406±7.479 | 13.7 | 13.6 | µmol/L |
| 总蛋白 | 71.277±3.651 | 71.103±3.447 | 71.0 | 71.0 | g/L |
| 白蛋白 | 44.375±2.303 | 44.344±2.298 | 44.0 | 44.0 | g/L |
| 球蛋白 | 26.902±3.086 | 26.789±3.363 | 26.0 | 27.0 | g/L |
| 白蛋白/球蛋白 | 1.672±0.227 | 1.681±0.227 | 1.7 | 1.7 | - |
| 血糖(GLU) | 5.008±0.898 | 5.184±1.798 | 4.8 | 4.8 | mmol/L |

表9 江苏厂作业人员血常规检测结果

| 检测项目 | 结果（平均值±标准差） |  | 中位数 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 | 对照组 | 接触组 |  |
| 红细胞（RBC） | 4.910±0.479 | 4.861±0.394 | 4.9 | 5.0 | 1012/L |
| 血红蛋白（Hb） | 142.7±16.221 | 142.3±13.177 | 144.5 | 144.5 | g/L |
| 白细胞（WBC） | 6.234±1.526 | 6.396±1.506 | 6.4 | 5.7 | 109/L |
| 血小板（PLT） | 223.9±43.967 | 220.3±53.025 | 217.0 | 222.0 | 109/L |

表10 江苏厂作业人员尿常规检测结果

| 检测项目 | 结果（异常个体数/正常个体数） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 对照组 | 接触组 |
| 尿白细胞（WBC） | 2/57 | 1/70 |
| 尿胆原（URO） | 3/56 | 2/69 |
| 尿蛋白质（PRO） | 0/59 | 0/71 |
| 隐血（BLD） | 3/56 | 8/63 |
| 酸碱值（pH） | 0/59 | 8/63* |
| 尿比重（SG） | 0/56 | 0/71 |
| 胆红素（BIL） | 1/58 | 0/71 |
| 酮体（KET） | 1/58 | 0/71 |
| 葡萄糖（GLU） | 3/56 | 5/66 |
| 亚硝酸盐 | 1/58 | 7/64 |

4 职业接触限值的制订

4.1国外 2,4-滴工作场所职业接触限值

ACGIH推荐的2,4-滴职业接触限值（TLV-TWA）为10mg/m3，制修订情况见表11；NIOSH推荐的2,4-滴接触限值（REL-TWA）也为10mg/m3；OSHA执行的职业接触限值（PEL-TWA）为10 mg/m3；德国科学研究会（DFG）所属的工作场所化学物质健康危害调查委员会（MAK委员会）推荐的职业接触限值（MAK）为2mg/m3，制修订情况见表12。我国目前尚未制订2,4-滴的职业接触限值，本标准为国内首次研制。

表11  美国ACGIH2,4-滴接触限值制修订年表

| 时间 | 制修订内容 |
| --- | --- |
| 1954 | 建议TLV-TWA 10mg/m3 |
| 1956 -至今 | TLV-TWA 10mg/m3 |
| 1976-1985 | TLV-STEL 20 mg/m3 |
| 1984 | 建议撤销TLV-STEL |
| 1986 | TLV-STEL撤销 |
| 1995 | 建议标记A4（未分类为人类致癌） |
| 1996-2012 | TLV-TWA 10mg/m3、A4 |
| 2012 | 建议TLV-TWA 10mg/m3 、皮、A4 |
| 2013 | TLV-TWA 10 mg/m3 、皮、A4 |

表14  德国科学研究会工作场所化学物质健康危害调查委员会

2,4-滴MAK接触限值制修订年表

| 时间 | 制修订内容 |
| --- | --- |
| 1958 | 首次等同采用美国ACGIH限值（未出版编制说明） |
| 1973 | 等同采用美国ACGIH限值（出版编制说明） |
| 1990 | 确定可经皮吸收，经皮吸收率一般为5%~20% |
| 1994 | 限值修改为1mg/ m3。依据大鼠1年和狗13周NOAEL分别为1mg/kg /day和0.3mg/kg /day，认为狗是最敏感的种属，故使用狗的试验数据推算 |
| 2002 | 超限倍数为8 |
| 2008 | 补充GLP实验室的最新结果，大鼠2年和狗1年的NOAEL分别为5mg/kg/ day和1mg/kg/ day |
| 2012 | 限值修改为2mg/ m3，超限倍数改为2 |

4.2国外工作场所2,4-滴职业接触限值制订依据

美国ACGIH在制定2,4-滴职业接触限值时，主要是参考大鼠、小鼠的毒理学数据，认为狗的代谢和排泄过程与人和大鼠存在差异，依据2,4-滴对大鼠、小鼠的甲状腺作用和肾小管损伤的NOAEL值5mg/kg day，制定2,4-滴职业接触限值为10mg/ m3，经2012年最新修订，保持原标准10mg/ m3。

德国DFG的MAK委员会在2012年修订2,4-滴职业接触限值为2mg/m3，依据最新的大鼠2年经口毒性试验NOAEL 5mg/kg /day和狗1年经口毒性试验NOAEL为1mg/kg /day，认为狗为2,4-滴最为敏感的物种，经种间-种内-毒代动力学外推确定接触限值为2mg/m3。

4.3我国2,4-滴工作场所职业接触限值建议值

2,4-滴为中低毒性物质，体内吸收完全，排泄迅速，无蓄积毒性作用，未见致突变、致畸作用，毒理学试验及流行病调查结果尚无致癌作用的明确证据。其对眼有明显刺激作用，可经皮吸收。动物试验结果表明，其可能的毒作用靶器官为肾脏和甲状腺。本项目组现场调查结果表明，我国2,4-滴作业人员在现行的生产条件下长期从事相关生产劳动，未见明显可检出的职业健康危害。作业现场个体采样结果显示，除个别工作场所（地点）检出2,4-滴浓度较高，但经工程改造后，均在2mg/m3及其以下。所以本项目组本着最大限度保护劳动者健康的目标，提出建议我国工作场所空气中2,4-滴职业接触限值为2mg/m3，并加注皮肤吸收标记“皮”。

在职业卫生标委会审查期间，多数委员提出采用德国2,4-滴职业接触限值为2mg/m3的标准偏严，要考虑我国的经济社会发展水平的问题；加之世界上大多国家采用美国10mg/ m3的标准，故建议我国首次制定标准为10mg/ m3为宜。

5. 保护水平及可行性

我国确定2,4-滴职业接触限值为10mg/m3是安全可靠的，美国10mg/ m3的标准应用近60年，没有发现相关健康损害的报告，可以最大限度保护劳动者健康，而且该标准在我国企业现有的生产条件和工艺水平上，几乎无需工程改造就可以达到，具有很好可行性。若企业再经过简单的工程改造，如增加局部通风设施等，完全有可能将工作场所空气中的2,4-滴浓度进一步降至2 mg/m3以下。标准在立项和研制过程中，与农药产品和行业管理部门以及生产企业保持沟通和密切合作，也有利于标准发布后宣贯和执行。

四. 参考文献

[1]ACGIH (2013版). 2,4-滴 职业接触限值编制说明.

[2]德国科学研究会工作场所化学物质健康危害调查委员会（2013版）.2,4-滴 最大容许浓度编制说明.

[3]Bortolozzia A, Evangelista DE, DuffardA M, et al. Effects of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid

大容许浓度00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000exposure on do-pamine D2- like receptors in rat brain[J]. Neurotoxicol Teratol. 2004,26(4) : 599-605.

[4]Bongiovan NIB, D E  Lorenzip,  Ferr IA, et al. melatondecreases the oxidative stress

anule cells[ J]. Neurotox Res, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000produced by 2, 4-dichlorophenoxy aceticacid in rat cerebelar granule cells[J]. Neurotox Res.2007, 11(2): 93-99.

[5]Charles JM; Hanley TR Jr;Wilson RD; et al;Developmental toxicity studies in rats and rabbits on 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and its forms[J]. Toxicol Sci. 2001,60(1):121-131.

[6]Charles JM ; Bonda DM ;Jeffris TK ;et al.Chronic dietary tocicity/oncogenicity studies on    2,4-dichlorophenoxyacetic acid in rodents. Toxicol Sci. 1996,33(2) :166-172.

[7]Charles JM ;Cunny HC; Wilson RD; et al.: Comparative subchronic studies on 2,4-dichlor-   ophenoxyacetic acid, amine, and ester in rats. Fundam Appl Toxicol. 1996,33(2):161-165.

[8]Charles Timchalk. Comparative inter-species pharmacokinetics of phenoxyacetic acid    herbicides and related organic acids Evidence that the dog is not a relevant species for    evaluation of human health risk. Toxicology. 2004,200 :1–19.

[9]DEMOLIERK L, EVANG EL ISTA DE DU FFAR D A M, etal. Induct ion of apoptosis in    cerebellar granule cells by 2,4-dichloro-phenoxy acetic acid[J] . Neurochem Res.. 2002,   27(11):1439-1446.

[10]EPA：Reregistration Eligibility Decision(RED)FOR 2,4-D. Rpt No. EPA     738-R-05-002,304pp.Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances,US     EPA,Washington,DC(2005).

[11]Forest Service, (1984). Pesticide Background Statements, Vol. I Herbicides. United States     Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 633.

[12]Gosselin, R.E., R.P. Smith, H.C. Hodge (1984). Clinical Toxicology of  Commercial     Products, Williams and Wilkins, Baltimore, MD.

[13]Gingell R;O'Donoghue J; Staab RJ;et al.:Phenol and phenolics. In:Patty's Toxicology,5th    ed,Vol IV,Ch53.E Bingham,B Cohrssen,CH Powell (Eds).John Wiley&sons, New York,     NY(2001).

[14]Lewis RJ Sr:Sax’S Dangerous Propeties of Industrial Materials,11th ed,Vol3.John Wiley     ﹠Sons, New York, NY(2004).

[15]National Library of Medicine (1992). Hazardous Substances Databank. TOXNET,     Medlars Management Section, Bethesda, MD.

[16]ROSSOS B, CCERESA O, DE DUFFAR D A M, et al . 2, 4-Dich loro- phenoxyacetic acid     disrupts the cytoskeleton and d isorganizes theGo giapparatus of cultured neurons[J] . Toxicol Sci. 2000, 56(1):133-140.

[17]Schlop, R.N, M.H. Hardy, and M.T. Goldberg. 1990. Comparison of the activity of topically    applied pesticides and the herbicide 2,4-D in two short-term in vivo assays of genotoxicity in     the mouse Fundamentals of Applied Toxicology. 15:666-675.

[18]Taylar LL:2,4-D-phase 3 toxicology chapter revision. US EPA, Rpt No EPA-HQ-OPP-    2004-0167-0081. Washington, DC(2004).

[19]Uyanikgil Y, Ates U, etal, Immunohistochemical and histopathological valuation of     2,4-dichlorophenoxyacetic acid-induced changes in rat kidney cortex[j] Bull Environ Contam     Toxicol. 2009,82(6):749-755.

[20]Van Ravenswaay B; Hardwick TD; Needham D; et al.:Comparative metabolism of     2,4-dichlorophenoxyacetic acid(2,4-D) in rat and dog. Xenobiotica. 2003,33(8):805-821.