工作场所空气中二噁英类化合物的职业接触限值编制说明

华中科技大学同济医学院公共卫生学院

2015年4月22日

- 任务来源与起草过程（任务来源与项目编号、参与协助单位、简要起草过程、主要起草人及其所承担的工作）

本任务来自2009年卫生部卫生政策法规司的标准研制项目（项目编号：2009-03-10），二噁英类化合物是工作场所重要环境污染物，1997年国际癌症研究机构（IARC）将该类化合物的主要成分多氯代二苯并二噁英（2，3，7，8-TCDD）确定为Ⅰ类人类致癌物。二噁英类化合物还具有神经毒性、生殖毒性、内分泌干扰毒性和免疫毒性。目前尚无职业接触限值和测定方法的国家标准。本标准由华中科技大学公共卫生学院承担，与湖北省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、十堰市东风职业病防治所协作共同完成的。

接受任务后，华中科技大学同济医学院公共卫生学院牵头成立了标准修订小组，先后收集了国内外研究机构和组织推荐的二噁英类化合物的限值，开展了二噁英类化合物的毒理学和流行病学研究信息的收集工作，初步提出二噁英类化合物的限值。在此基础上，我们对东风汽车公司某铸造厂进行了不同岗位环境空气中二噁英类化合物的采样和测定，结合该铸造厂工人的健康监护资料，验证了职业接触限值的可行性。

本部分主要起草人有：陈卫红、史廷明、张敏、闻胜、王丽华、祁成、翁少凡等。其中，陈卫红主要负责全面组织工作，进行标准的资料汇总，陈卫红和张敏负责文本的形成和修订，史廷明、闻胜和王丽华参与了资料收集，负责采样和测定方法的完善，祁成和翁少凡负责现场验证研究工作。

- 与我国有关法律法规和其它标准的关系

我国目前尚无二噁英类化合物的职业接触限值标准，本部分作为《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的新增接触限值。

- 国外相关法律、法规和标准情况的说明

为限制二噁英类化合物对人群健康的损害，国际组织和各国机构制定的二噁英类化合物人日容许摄入（耐受）量（Tolerant Daily Intake, TDI）值如下，我国目前尚未制定二噁英类化合物的TDI值（表1）。

表1国际组织与部分国家现行二噁英的TDI值（pg TEQ/kg-d）

| 国家及组织 | 年份 | TDI |
| --- | --- | --- |
| WHO | 1998 | 1-4 |
| 美国EPA | —— | 0.006 |
| 英国 | 1997 | 2 |
| 法国 | 1998 | 1 |
| 荷兰 | 1998 | 1 |
| 德国 | 1998 | 1 |
| 日本 | 1999 | 4 |
| 加拿大 | 2001 | 2.3 |
| 澳大利亚 | 2001 | 2.3 |
| 瑞典 | 2000 | 5 |
| 丹麦 芬兰 | 2000 2000 | 5 5 |
| 瑞士 | 2000 | 10 |
| 意大利 | 1990 | 10 |
| 奥地利 | 1990 | 10 |
| 新西兰 EC-SCF FAO-WHO | 1998 2001 2001 | 1 2 2.3 |

不少国家还制订了焚烧过程烟气中二噁英类化合物排放当量的限值标准，各国标准不一致，各国二噁英类化合物排放限值见表2：

表2 各国不同行业二噁英类化合物的排放限值

| 国家 | 年份 | 行业 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧盟 美国 奥地利 日本 德国 中国 | 1994 1991 1994 1999 1994 1997 2000 2001 | 城市垃圾焚烧 医疗废弃物焚烧 危险废物燃烧 城市垃圾焚烧 危险废物燃烧 危险废弃物 烧结厂 钢铁厂 城市垃圾焚烧 城市垃圾焚烧 焚尸炉 生活垃圾焚烧 危险废物焚烧 | - ng I-TEQ/m3 0.5 ng I-TEQ/m3 0.2 ng I-TEQ/m3 0.15 ngTEQ/ m3 0.2ngTEQ/ m3 0.1 ngTEQ/ m3 0.4 ngI-TEQ/ m3 0.1-0.25 ngI-TEQ/ m3 0.1-5 ngTEQ/ m3 0.1 ngTEQ/ m3 0.1 ngTEQ/ m3 1.0 ngTEQ/ m3 0.5 ngTEQ/ m3 |

制定职业环境二噁英类化合物接触阈限值的国家不多，奥地利的时间加权评价限值为：50pgTEQ/m3，德国和瑞士1993年制定的工作场所二噁英类化合物的时间加权平均浓度限值为50pgTEQ/m3 。1998年德国将二噁英类化合物人日容许摄入量从10pgTEQ/kg-d降为1pgTEQ/kg-d，2005年暂停二噁英的职业接触限值的使用，目前正在进行职业卫生限值的修订。

- 标准的制修订与起草原则

贯彻保护职业人群健康的基本原则，结合我国的客观实际；既要有科学性，又要切实可行，保证标准的可操作性。

- 标准的内容和依据

- 制订职业接触限值标准的主要依据

1.1二噁英类化合物（dioxin）的理化性质

二噁英类化合物是一类结构和化学性质相似的卤代芳香族化合物的总称，包括75种氯代二苯并二噁英（polychlorinated dibenzo-p-dioxins,简称PCDDs）和135种氯代二苯并呋喃（polychlorinated dibenzofurans,简称PCDFs），总共210种同类物，分子结构见图1。二噁英类化合物毒性随氯原子的位置和数目的不同存在差异，其中含有4～8个氯原子并且在2,3,7,8-位置上有氯原子取代的二噁英类化合物才有毒，包括了7种PCDDs和10种PCDFs。2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英即TCDD，由于其毒性是氰化钾毒性的130倍，砒霜的900倍，有“世纪之毒”之称。随氯原子数的增加，毒性将会减弱，毒性的强弱决定了其与人体内分子结合能力的强弱。

图1 PCDDs和PCDFs分子结构图

二噁英类化合物均为固体，熔点和沸点较高，800℃以上开始分解，难溶于水，化学稳定性强，在环境中可长时间存在，并随着氯化程度的增强，PCDD/Fs的溶解度和挥发性减小。自然环境中的微生物降解、水解及光分解作用对二噁英类化合物分子结构的影响均很小。二噁英类化合物极具亲脂性，因而在食物链中可以通过脂质发生转移和生物积累而达到较高的浓度，易存在于动物脂肪和乳汁中。在空气中，为半挥发性化合物存在于气相和颗粒物中，主要吸附在气溶胶颗粒上。进入人体内二噁英类化合物的半衰期为1～10年，平均为7年，且存在较大的种属和个体差异。尽管紫外线可以很快破坏二噁英类化合物，但吸附的气溶胶颗粒可以抵挡紫外线；一旦进入土壤，二噁英类化合物可以存在达10年之久，属持久残留性有机污染物（Persistant organic pollutant，POPs）。

1.2二噁英类化合物的来源与分布

二噁英类化合物主要来源于人类活动和工业生产过程中的副产物，二噁英类化合物的形成需要一定的条件，包括有机材料的不完全燃烧，痕量金属的催化作用，250℃-450℃的高温以及氯源等。很多燃烧过程是二噁英类化合物潜在的来源。工作场所存在二噁英类化合物污染的有：（1）化工生产的杂质与副产物 (多氯联苯、氯碱工业、五氯酚和染料工业等)；（2）废弃物焚烧——生活垃圾、医疗废物和危险废物；（3）纸浆氯漂白过程；（4）金属熔炼与加工（钢铁生产和金属热处理）等。

全世界年二噁英类化合物排放量约为50公斤TEQ，其中UNEP公布的二噁英类化合物年排放量最大的国家为日本，为1.5公斤。我国二噁英类化合物排放量占世界30%，钢铁行业和其他金属冶炼行业产生的二噁英类化合物被认为是占全国各行业总二噁英类化合物排放量之首（45.6%）。

1.3毒理学研究

二噁英类化合物可以经消化道、呼吸道、皮肤进入机体，其吸收的程度与化合物的种类、吸收途径及投入媒体有很大的关系。主要分布在肝脏、脂肪组织、皮肤等部位，其浓度与排除速度量有剂量-反应关系，即浓度越高排除速度越快，并随着机体构成的不同而变化，体脂量越大其在体内存留时间越长。二噁英类化合物主要在肝脏内解毒，较难代谢，且有显著的种属差异，其代谢产物是羟基化和甲氧基化TCDD衍生物，以葡萄糖醛酸和硫酸结合物的形式排出。

    - 一般毒性

（1）急性毒性：2,3,7,8-TCDD（PCDDs中毒性最强的一种）的半数致死量(LD50)有着显著的种属差异。毒性为迟发型反应,通常在暴露数周后死亡。最敏感的豚鼠(雄)的半数致死量(LD50)为600ng/kg,敏感性最低的仓鼠(雄)的LD50则高达5 051 000ng/kg,相差8 000倍以上。毒性的出现有性别差异,雌性的敏感性有大于雄性的倾向。出现毒性反应的脏器主要有肝脏、胸腺、性腺、甲状腺、肾上腺等。人以外的灵长类动物的最显著的毒性反应为皮肤的病变,与发生于人的氯痤疮非常相似。

（2）慢性毒性：大白鼠终生经口投与2,3,7,8-TCDD时未观察到有害作用剂量为1ng/kg/d,毒性反应为体重减少,肝功能损害等。瑞士小白鼠1年间经口投与2,3,7,8-TCDD时的最低观察到有害作用剂量为1ng/kg/d,毒性为皮肤淀粉样变性皮炎。

1.3.2 “三致”作用

动物实验表明TCDD和其类似物具有很强的致癌性。1997年IARC确认TCDD为人类致癌物。目前发现PCDD主要可引起软组织、结缔组织、肺、肝、胃及淋巴部位的癌症。还可以导致染色体畸变率增加而产生致突变作用。也有报道二噁英类化合物会引发出生缺陷如腭裂、生殖器异常等,对后代的影响,产生神经、发育问题,降低生育率。

1.3.3 其他毒性

二噁英类化合物毒性作用广泛，累及多系统和器官，包括：（1）皮疹，包括罕见的、具有特异性的氯痤疮；并伴随有胸腺萎缩和废物综合征(wasting syndrome)，染毒数天内出现严重的体重下降、肌肉和脂肪组织急剧减少直至死亡；（2）免疫缺陷，严重影响机体抵抗力，产生自身免疫性疾病；（3）中枢和外周神经系统病变,如睡眠障碍、神经痛等；（4）内分泌紊乱，包括糖尿病和甲状腺类疾病；（5）肺功能降低和支气管炎；（6）眼睑病变，包括睑腺分泌过多和结膜色素沉着；（7）齿龈色素沉着；（8）消化系统的影响，恶心、呕吐、食欲不振，肝损害，以肝脏肿大、实质细胞增生与肥大为其共同特征，肝血生化检测指标异常；（9）血中胆固醇和甘油三酯水平升高；（10）对生殖系统的损害表现为男性精子数减少、睾丸畸形、性功能降低、雄性激素水平改变等；女性激素水平改变、受孕率降低、流产率增加、月经周期改变及子宫内膜易位症发生等。

二噁英类化合物毒性的特点常表现为慢性和隐匿性，在出现明显症状之前有漫长的潜伏期。

1.4职业流行病学研究

迄今为止，较多研究结果支持二噁英类化合物暴露导致全癌症死亡率增高的结论，但是二噁英类化合物暴露导致特异性位点癌症死亡率的结论尚不一致，这可能与所选择队列的样本量大小和随访时间长短等产生的偏移有关。Collins等对1615名三氯苯酚生产工人的血浆二噁英类化合物浓度检测结果显示血浆二噁英类化合物浓度达到15.9ng/g，白血病、非霍奇金淋巴瘤、糖尿病和缺血性心脏病的死亡率稍高于预期，二噁英类化合物暴露导致软组织肉瘤死亡率显著增加。

对接触含2,4,5-T除草剂的工人调查显示，32%的工人出现氯痤疮，1/3以上工人出现睡眠紊乱、头痛和神经痛等神经系统症状，血生化指标以及γ-GT、SGOT、SGPT等肝功能指标明显高于对照组。

耿广华等人通过对五氯酚钠生产车间工人血浆中二噁英类化合物浓度的测定结果表明该暴露人群体内血浆中二噁英的TEQ高达424-22,308 pg/g血脂，是对照组人员的14倍。职业性接触二噁英类化合物对工人血浆中氧化应激指标（如MDA、GSH-Px和SOD等）具有一定的干扰作用。但尚缺乏与之相对应的职业环境中二噁英类化合物的监测数据。

2008年对我国北京三个不同地区大气环境中二噁英类化合物进行了检测，平均浓度为268fgI-TEQm-3 ，稍高于或与其他国家城市地区二噁英类化合物浓度相当。同期对上海四个区大气环境中二噁英类化合物的检测，最高地区的平均浓度为497.1fgI-TEQm-3。

1.5工作场所环境中二噁英污染水平的监测

（1）金属的生产和回收熔炼

有色金属的再熔炼主要从新的和使用过的碎片和渣滓中回收有色金属和合金，主要有色金属是铝，铜，铅，锌和稀有金属。生产过程中产生的二噁英（见表1）。空气中二噁英浓度范围0.003～103.1 ngWHO-TEQ/m3

表2 再生有色金属熔炼产生PCDD/Fs的水平

| 国家 | 职业环境 | PCDD/Fs浓度TEQ |  |  | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气（pg/m3） 飞灰（ng/g） 烟道气（ng/m3） |  |  |  |
| 英国 台湾 中国 | 铝回收 锌回收 镁回收 铝回收 铜回收 铜回收 铝回收 锌回收 铅回收 | 2.0-72.7 2.4-8.3 0.1-1.7 0.49-12.63 1.41-34.8 | 0.003-103.1 0.018-10.2 4.66-6.62 0.04-0.05 | 0.043-15.8 0.053-0.72 78.98-153.88 0.053-0.727 | Sweetman et al. Lee et al. Ba et al. Ba et al. |

黑色金属的生产分为原生和再生，黑色金属生产过程中产生二噁英（见表3-4），空气中二噁英浓度范围为0.04～7.96pgWHO-TEQ/m3。

表3 原生黑色金属熔炼产生PCDD/Fs的水平

| 国家 | 职业环境 | PCDD/Fs浓度TEQ |  | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟道气（ng/m3） 空气（pg/m3） |  |  |
| 台湾 英国 中国 荷兰 | 烧结 烧结 炼焦 炼焦 | 0.38-1.58 I-TEQ 0.01-0.09 0.15 I-TEQ | 0.55-2.14 I-TEQ | Shih et al Aries et al. Liu et al Bremmer et al |

表4 再生黑色金属熔炼产生PCDD/Fs的水平

| 国家 | 职业环境 | PCDD/Fs浓度TEQ |  |  |  | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟道气（ng/m3） 空气（pg/m3） |  |  |  |  |
| 台湾 德国 日本 泰国 中国 英国 | 炼钢 炼钢 炼钢 炼钢 炼钢 炼钢 炼钢 炼钢 | 0.14-0.35 I-TEQ 0.01-0.26 I-TEQ 0.08-1.33 I-TEQ 7.2 I-TEQ |  | 1.56-1.92 1.61-2.01 0.04-0.25 0.21-7.96 |  | Chen et al. Lee et al. Chang et al. Chang et al. Chang et al. Chang et al. Li et al. Aries et al. |

（2）废弃物焚烧

PCDD/Fs最早在城市生活垃圾焚烧（municipal solid waste incineration，MSWI）的烟道气和飞灰样品中发现，空气中浓度范围跨度较大，为：0.06～4.73pgI-TEQ/m3 。

据报道在有害废弃物焚烧厂，废弃金属的氧切割和焊接过程中检测到的二噁英类化合物浓度超过德国接触限值40倍。

表5 城市废弃物焚烧产生PCDD/Fs的水平

| 国家 | 职业环境 | PCDD/Fs浓度TEQ |  |  | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟道气（ng/m3） 空气（pg/m3） 积尘（ng/kg） |  |  |  |
| 英国 台湾 中国 韩国 | MSWI MSWI MSWI MSWI MSWI | 0.07-36.5 I-TEQ | 0.06-0.34 0.06-4.73 I-TEQ 0.08-3.01 I-TEQ 0.06-3.03 I-TEQ | 7-103 | Sweetman et al Shih et al Hu et al. Xu et al. Oh et al. |

（3）其它生产过程

其它生产过程包括含铁铸造生产、火力发电、水泥、造纸和化工生产等。铸造和发电厂生产环境中二噁英浓度见表6，空气中浓度范围为1.83-112ngWHO-TEQ/m3。

表6 铸铁和燃煤发电厂生产环境中PCDD/Fs的水平

| 国家 | 企业 | PCDD/Fs浓度TEQ |  |  |  | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟道气（ng/m3） 飞灰（ng/kg） |  |  |  |  |
| 中国 波兰 | 铸铁厂 铸铁厂 | 0.06-0.23 0.02-1.18 I-TEQ |  | 1.83-112 |  | Lv et al Grochowalski et al. |
| 西班牙 台湾 英国 | 燃煤发电厂 燃煤发电厂 燃煤发电厂 | （0.05-0.91）*10-3 I-TEQ 0.002-0.031 I-TEQ 0.068-0.345 I-TEQ |  |  |  | Fernandez-Martinez et al. Lin et al Lin et al. |

Abad等人对西班牙当地三个不同水泥厂PCDD/Fs排放情况进行研究，结果表明排放范围在0.001到0.042ng I-TEQ/Nm3。Crandall等人报道造纸厂空气中PCDD/Fs的浓度为0.01-0.6pg I-TEQ/m3；另一家牛皮纸生产厂其空气中的PCDD/Fs浓度为0.002-0.2pg I-TEQ/m3。

（4）本课题组在十堰地区某铸造厂进行了不同工作岗位工作环境空气二噁英的连续采样和测定，采样使用二噁英类化合物专用采样滤料，流量1000L/min,采用高分辨气质联用仪进行二噁英测定（测定方法见与本标准配套的测定方法）。详细的测定结果如下，浓度范围为：0.286～2.938pgWHO-TEQ/m3。

表7   十堰东风汽车公司某铸造厂不同作业岗位环境空气中二噁英浓度（pg/m3）

| 采样点 | 浇注岗位1 | 浇注岗位2 |  | 车间门口1 |  | 车间门口2 |  | 熔化炉1 |  | 熔化炉2 |  | 熔化炉3 |  | 熔化炉4 |  | 造型1 |  | 造型2 |  | 2车间熔化1 |  | 2车间熔化2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-TEQs | 0.963 |  | 0.599 |  | 0.324 |  | 0.355 |  | 1.398 |  | 1.362 |  | 0.437 |  | 0.390 |  | 0.545 |  | 0.804 |  | 3.482 |  | 1.750 |  |
| WHO-TEQ-1998 | 1.003 |  | 0.616 |  | 0.332 |  | 0.362 |  | 1.464 |  | 1.427 |  | 0.435 |  | 0.399 |  | 0.553 |  | 0.814 |  | 3.646 |  | 1.852 |  |
| WHO-TEQ-2005 | 0.842 |  | 0.536 |  | 0.286 |  | 0.317 |  | 1.219 |  | 1.178 |  | 0.368 |  | 0.340 |  | 0.506 |  | 0.595 |  | 2.938 |  | 1.548 |  |

2.工作场所空气中二噁英类化合物职业接触限值

综合上述研究，结合WHO推荐的每日最高容许的摄入量       1~4pgTEQ/kg-d（平均2.5pgTEQ/kg-d ），推导工作场所环境空气中二噁英类化合物的容许摄入量。按70kg体重计，每天通气量20m3，实际工作8小时，通气量按8m3计，体内残留量为肺通气量的75%，推测工作场所环境空气中二噁英化合物浓度为：2.5×70÷（8×75%）=29.17 pgTEQ/m3。考虑职业人群实际工作年限为40年左右，远低于平均寿命，因此，不再考虑安全系数，确定二噁英类化合物的职业接触限值为：30 pgTEQ/m3。多数企业的二噁英水平能到达30 pgTEQ/m3的要求，目前尚未见有在此接触水平下引起肿瘤升高的报告。

限值的测定单位为国际通用单位，因为是多种物质的混合物，测定后需进行毒性当量的换算，这也是国际通用的。

- 征求意见和采纳意见情况

本标准2011年7月进行会评，其后发函征求意见，2011年11月标准评审会后又进行了意见征求，通过会评和函评共收集意见56条，采纳和基本采纳42条，未采纳6条（未采纳主要涉及与GBZ2.1的名称及解释，因本限值可归入GBZ2.1，所以可以不进行解释），对3条询问性意见进行了说明，评价性意见5条。

- 其它应予说明的事项

无。

参考文献

1.  Davy, C.W., Legislation with respect to dioxins in the workplace. Environ Int, 2004. 30(2): p. 219-33.

2.	徐旭，严建华，池涌，岑可法, 二噁英的理化特性及其分析方法. 能源与环境, 2003. 6: p. 24-28.

3.	H.Fiedler, Dioxins and Furans(PCDD/PCDF). the handbook of environmental chemistry, 2003. 3: p. 123-201.

4.	Schecter, A., et al., Dioxins: An overview. Environmental Research, 2006. 101(3): p. 419-428.

5.	吕亚辉，黄俊，余刚，杨曦, 中国二噁英排放清单的国际比较研究. 环境污染与防治, 2008. 30(6): p. 71-74.

6.	Emond, C., et al., Comparison of the use of a physiologically based pharmacokinetic model and a classical pharmacokinetic model for dioxin exposure assessments. Environ Health Perspect, 2005. 113(12): p. 1666-8.

7.	Aylward, L.L., et al., Concentration-dependent TCDD elimination kinetics in humans: toxicokinetic modeling for moderately to highly exposed adults from Seveso, Italy, and Vienna, Austria, and impact on dose estimates for the NIOSH cohort. J Expo Anal Environ Epidemiol, 2005. 15(1): p. 51-65.

8.	Schwetz, B.A., et al., Toxicology of chlorinated dibenzo-p-dioxins. Environ Health Perspect, 1973. 5: p. 87-99.

9.	Henck, J.M., et al., 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin: acute oral toxicity in hamsters. Toxicol Appl Pharmacol, 1981. 59(2): p. 405-7.

10.	Kociba, R.J., et al., Results of a two-year chronic toxicity and oncogenicity study of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in rats. Toxicol Appl Pharmacol, 1978. 46(2): p. 279-303.

11.	IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Polychlorinated Dibenzo-Para-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans. Lyon, France, 4-11 February 1997. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum, 1997. 69: p. 1-631.

12.	Steenland, K., et al., Dioxin revisited: developments since the 1997 IARC classification of dioxin as a human carcinogen. Environ Health Perspect, 2004. 112(13): p. 1265-8.

13.	Huttner, E., A. Gotze, and T. Nikolova, Chromosomal aberrations in humans as genetic endpoints to assess the impact of pollution. Mutat Res, 1999. 445(2): p. 251-7.

14.	Bryant, P.L., et al., Teratogenicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in mice lacking the expression of EGF and/or TGF-alpha. Toxicol Sci, 2001. 62(1): p. 103-14.

15.	Alaluusua, S., et al., Developmental dental aberrations after the dioxin accident in Seveso. Environ Health Perspect, 2004. 112(13): p. 1313-8.

16.	Panteleyev, A.A. and D.R. Bickers, Dioxin-induced chloracne--reconstructing the cellular and molecular mechanisms of a classic environmental disease. Exp Dermatol, 2006. 15(9): p. 705-30.

17.	.Srogi, K., levels and congener distributions of PCDD,PCDFs and dioxin-like PCBs in environmental and human samples:a review. Environ Chem Lett, 2008(6): p. 1-28.

18.	Neuberger, M., et al., Persistent health effects of dioxin contamination in herbicide production. Environ Res, 1999. 81(3): p. 206-14.

19.	Mitrou, P.I., G. Dimitriadis, and S.A. Raptis, Toxic effects of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and related compounds. Eur J Intern Med, 2001. 12(5): p. 406-411.

20.	Menzel, H.M., et al., Occupational exposure to dioxins by thermal oxygen cutting, welding, and soldering of metals. Environ Health Perspect, 1998. 106 Suppl 2: p. 715-22.

21.	Sweetman, A., et al., Occupational exposure to dioxins at UK worksites. Ann Occup Hyg, 2004. 48(5): p. 425-37.

22.	Collins, J.J., et al., Mortality rates among trichlorophenol workers with exposure to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Am J Epidemiol, 2009. 170(4): p. 501-6.

23.	Flesch-Janys, D., et al., Estimation of the cumulated exposure to polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and standardized mortality ratio analysis of cancer mortality by dose in an occupationally exposed cohort. Environ Health Perspect, 1998. 106 Suppl 2: p. 655-62.

24.	Boers, D., et al., Cause-specific mortality of Dutch chlorophenoxy herbicide manufacturing workers. Occup Environ Med, 2010. 67(1): p. 24-31.

25.	Ott, M.G. and A. Zober, Cause specific mortality and cancer incidence among employees exposed to 2,3,7,8-TCDD after a 1953 reactor accident. Occup Environ Med, 1996. 53(9): p. 606-12.

26.	刘云儒，汤乃军, 二噁英的毒理学研究进展. 中华劳动卫生职业病杂志, 2003. 21(2): p. 138-141.

27.	刘云儒，汤乃军，白景文，杨海贤, TCDD对SD大鼠肝脏超微结构的影响. 中国工业医学杂志, 2004. 17(6): p. 370-372.

28.	汤乃军，刘云儒，任大林, 2,3,7,8-四氯苯并二噁英对SD大鼠肝脏SOD、GST、MDA影响的实验研究. 中国工业医学杂志, 2003. 16(6): p. 335-337.

29.	Chen, H.L., et al., Exposure of arc-furnace-plant workers to polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs). Chemosphere, 2006. 64(4): p. 666-71.

30.	Lee, C.C., T.S. Shih, and H.L. Chen, Distribution of air and serum PCDD/F levels of electric arc furnaces and secondary aluminum and copper smelters. J Hazard Mater, 2009. 172(2-3): p. 1351-6.

31.	耿广华，董丽，杜宝宏，张春梅，马世伟，汤乃军，韩伟, 职业接触二噁英对男工血浆中氧化应激指标的影响. 中华劳动卫生职业病杂志, 2006. 24(7): p. 419-422.

32.	Yingming Li, G.J., Yawei Wang, Zongwei Cai, Qinghua Zhang, Concentrations, profiles and gas–particle partitioning of

polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the

ambient air of Beijing, China. Atmospheric Environment, 2008. 42: p. 2037-2047.

33.	Li, H., et al., The PCDD/F and PBDD/F pollution in the ambient atmosphere of Shanghai, China. Chemosphere, 2008. 70(4): p. 576-83.

34.	Shih, S.I., et al., Comparisons of levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans in the surrounding environment and workplace of two municipal solid waste incinerators. J Hazard Mater, 2006. 137(3): p. 1817-30.

35.	Hu, S.W., G.P. ChangChien, and C.C. Chan, PCDD/Fs levels in indoor environments and blood of workers of three municipal waste incinerators in Taiwan. Chemosphere, 2004. 55(4): p. 611-20.

36.	Xu, M.X., et al., Concentrations, profiles, and sources of atmospheric PCDD/Fs near a municipal solid waste incinerator in Eastern China. Environ Sci Technol, 2009. 43(4): p. 1023-9.

37.	Oh J.E., et al., The evaluation of PCDD/Fs from various Korean incinerators Chemosphere, 1999. 38: p. 2097-2108.

38.	Fernandez-Martinez, G., et al., First assessment of dioxin emissions from coal-fired power stations in Spain. Chemosphere, 2004. 57(1): p. 67-71.

39.	Lin, L.F., et al., Characterization and inventory of PCDD/F emissions from coal-fired power plants and other sources in Taiwan. Chemosphere, 2007. 68(9): p. 1642-9.